北京市怀柔区山洪灾害防御预案

（2025）

北京市怀柔区水务局

2025年5月

扉页

预案编制或修订单位：北京市怀柔区水务局

批准单位：

有效期：2025年

目录

1总则	1

1.1编制依据	1

1.2编制要求	1

1.3适用范围	2

1.4编制原则	2

2组织体系及职责	2

2.1组织体系	2

2.2水务防汛专项分指职责	2

2.3水务防汛专项分指职责分工	3

2.4乡镇级山洪灾害防御组织及职责分工	3

2.5村级山洪灾害防御组织及职责分工	7

3监测预警	7

3.1山洪灾害监测预警系统	7

3.2监测制度	7

3.3监测点分布与关键指标	8

3.3.1监测点分布	8

3.3.2关键指标	8

3.4预警体系	10

3.4.1预报预警	10

3.4.2自主预警	10

4信息发布与叫应反馈	11

4.1信息发布程序与方式	11

4.1.1山洪灾害风险预警	11

4.1.2自主预警	11

4.2叫应反馈	11

4.2.1山洪灾害风险预警	11

4.2.2现地预警	12

5人员转移	12

5.1转移安置	13

5.2应急措施	13

5.3转移时机	14

5.4转移安置纪律	14

6保障措施	15

6.1汛前检查	15

6.2宣传教育	15

6.3人员培训	15

6.4避险演练	16

7附件	16

7.1基本情况	16

7.1.1自然地理及水文气象	16

7.1.2社会经济	20

7.1.3山洪灾害概况	21

7.1.4山洪灾害防御现状	25

7.2附图	27

附图1怀柔区水系分布图	28

附图2怀柔地理特征图	29

附图3怀柔区水利工程现状图	30

附图4怀柔区山洪沟道及流域分布图	31

附图5怀柔区遥测雨量监测站点分布图	32

附图6怀柔区简易雨量监测站点分布图	33

附图7怀柔区广播预警站点分布图	34

7.3附表	35

附表1山洪沟道统计表	36

附表2 区域社会经济基本情况统计表	52

附表3 历年山洪灾害损失统计表	53

附表4 山洪灾害危险区基本情况表	55

附表5 监测站点分布表	62

附表6 监测站与预警对象关联表	71

附表7 怀柔区2025年山洪沟道责任制	88

1总则

1.1编制依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月修订）；

（3）《中华人民共和国防汛条例》（2011年1月修订）；

（4）《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》（2018年3月修订）；

（5）《水工程防洪抗旱调度运用监督检查办法（试行）》（2019年7月）；

（6）《山洪灾害监测预警监督检查办法（试行）》；

（7）《山洪灾害防御预案编制导则（SL666-2024）》；

（8）《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》；

（9）《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》；

（10）《小型水库安全管理办法》；

（11）《北京市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》（2008 年 5 月）；

（12）《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2019修正）；

（13）《北京市实施<中华人民共和国防洪法>办法》和有关法律、法规、文件。

1.2编制要求

本预案坚持以人为本的原则，保障人民群众生命安全为首要目标；坚持安全第一、因地制宜、突出重点，坚持落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制和岗位责任制等要求。

1.3适用范围

本预案适用于北京市怀柔区区域内山洪灾害的防御相关工作。

1.4编制原则

（1）坚持科学发展观，体现以人为本，坚持人民至上、生命至上以保障人民群众生命安全为首要目标；

（2）坚持防住为王、“预”字当先、“实”字托底，贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

（3）落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施；

（4）因地制宜，具有实用性和可操作性。

2组织体系及职责

2.1组织体系

成立水务防汛专项分指挥部（以下简称“防汛专项分指”），在区防指的领导下开展怀柔区山洪灾害防御工作。

2.2水务防汛专项分指职责

由区水务局牵头，办公室设在区水务局。负责组织、协调、指导全区洪涝灾害防御工作；负责编制河湖、重要水工程的防御洪水及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情、山洪的监测，负责洪水预报预警及预防行动工作；负责洪水调度、统筹组织河道堤防巡查与抢险；负责防御洪水和城区内涝应急抢险的技术支撑；指导各相关单位做好城镇供排水保障、城区主要街道雨水管线运行维护工作；及时向区防指报告应对部署、洪水调度、水情信息、处置措施等情况；完成区防指交办的其他工作。

2.3水务防汛专项分指职责分工

2.3.1区领导

高志庆，区委常委、副区长，区水务防汛专项分指挥部指挥，负责指挥部的全面领导和指挥，决定指挥部洪涝灾害防御应急重要事项。兼任北京市潮白河流域防汛指挥部副指挥。

2.3.2区水务局领导分工

雷鸣洋，区水务局党组书记、局长，区水务防汛专项分指挥部常务副指挥，全面领导组织区水务防汛专项分指挥部洪涝灾害防御各项工作，负责监督责任制落实。

马海峰，区水务局党组成员、副局长，区防汛抗旱指挥部办公室常务副主任，区交通专项分指副指挥。

吕宝文，区水务局党组成员、副局长，白河流域工作组组长。

王桂锋，区水务局党组成员、副局长，怀沙、怀九河流域工作组组长。

邓云楼，区水务局二级调研员，水务防汛专项分指挥部办公室主任，北京市潮白河流域防汛指挥部成员，怀河流域工作组组长。

郭宏兵，区水务局机关党委书记、工会主席，北运河流域工作组组长。

2.4乡镇级山洪灾害防御组织及职责分工

镇、乡长，区水务防汛专项分指挥部副指挥：怀柔镇镇长翟文岩、桥梓镇镇长孙世明、雁栖镇镇长魏奇峰、怀北镇镇长王之帆、九渡河镇镇长姜军、渤海镇镇长王澜、琉璃庙镇镇长赵谦、汤河口镇镇长田堰东、宝山镇镇长王建鑫、长哨营满族乡乡长彭兴勇、喇叭沟门满族乡乡长彭兴海。负责指挥辖区内防洪排涝抢险工作；负责区域暴雨等灾害天气的预报、预警，降雨期间加强雨情监测，对出现的险情灾情及时上报；负责辖区内水库、河道、堤防、水闸、塘坝、积水内涝、山洪易发区的巡查检查和群众避险转移；负责辖区内河道安全度汛保障工作；负责紧急情况下采取封路措施；负责辖区内供水、排水设施运行安全保障，出现险情时组织人员进行抢险等工作；加强避险自救知识宣传，提高群众自我保护能力；完成水务防汛专项分指挥部办公室交办的其他工作。

2.4.1怀北镇

负责所辖区域内沙河上游沟道、牤牛河（沙河）、怀北小河、石匣子河、百泉山塘坝、滑雪场塘坝（3个）、神潭塘坝等河道、水利工程及山洪沟道巡查工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.2雁栖镇

负责所辖区域内雁栖河、河北沟、长园河、杨树底下南沟、交界河北沟等河道和山洪沟道巡查工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.3渤海镇

负责所辖区域内怀沙河、龙泉沟、兴隆沟、三渡河沟、辛营西沟、洞台沟、长园河、怀沙河引水渠渠首塘坝等河道、水利工程和山洪沟道巡查工作及边坑塘坝巡查管理。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.4宝山镇

负责所辖区域内白河、天河、温栅子沟、四窝铺北沟、西湾子沟、黄木厂沟、菜食河等河道和山洪沟道巡查工作，负责石片村洞沟门塘坝、西黄梁村塘坝（2个）、牛圈子村塘坝（2个）、小黄木厂塘坝（2个）、三块石东沟塘坝安全巡视及管理工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.5琉璃庙镇

负责所辖区域内白河、杨树底下南沟、琉璃河、西湾子沟、孙胡沟、崎峰茶东沟、琉璃庙南沟、长岭沟、黄泉峪沟、河北沟、得田沟东峪塘坝、西湾子塘坝等河道和山洪沟道巡查工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.6九渡河镇

负责所辖区域内怀九河、黑山寨沟、慈悲峪沟、庙上沟、吉寺沟等河道和山洪沟道巡查工作，负责头道关水库的安全检查及巡视工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.7汤河口镇

负责所辖区域内白河、汤河、黑柳沟、科汰沟、庄户沟、卜营沟、古石沟、大蒲池沟、连石沟等河道和山洪沟道巡查工作，负责卜营水库、大栅子水库、银河沟水库的安全检查及巡视工作，负责大蒲池沟石门沟里塘坝、大蒲池沟石门沟外塘坝、古石沟门塘坝、连石沟门塘坝、辛地村小云塘坝、卜营村东沟塘坝、西帽湾塘坝、西帽湾小黑柳沟塘坝、小梁前合成沟塘坝、黄花甸子刀把地塘坝、黄花甸子冰凉沟塘坝、庄户沟村北塘坝、大榆树张家塘坝（杏树沟门塘坝）、河东东沟塘坝、河东冰凉沟塘坝、东湾子摩岭沟塘坝安全巡视及管理工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.8桥梓镇

负责所辖区域内怀九河、前辛庄沟、怀沙河、西牤牛河、白浪河等河道和山洪沟道巡查工作，负责苏峪口水库、黑山水库、北宅水库的安全检查及巡视工作。负责口头塘坝、凯甲庄塘坝、秦家东庄塘坝、山立庄东火杏塘坝的安全巡视及管理工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.9长哨营满族乡

负责所辖区域内汤河、七道梁沟、七道河西沟、东石门沟、东辛店沟、八道河后沟、汤河东沟、二道河东沟、古洞沟、老沟、等河道和山洪沟道巡查工作，负责西沟水库、二道石门水库的安全检查及巡视工作，负责三道窝铺村孤山塘坝、项栅子西沟塘坝、上孟营村窝沟门塘坝、四道河村小苍峪塘坝、大地村龙潭沟塘坝及北干沟塘坝安全巡视及管理工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.10喇叭沟门满族乡

负责所辖区域内汤河、后喇叭沟、前喇叭沟、胡营沟、大东店子沟、对角沟、帽山沟、汤池子沟、黄甸子沟等河道和山洪沟道巡查工作，负责东岔村夹皮沟塘坝、喇叭沟门塘坝、上台子塘坝及孙栅子上河北塘坝安全巡视及管理工作。出现强降雨时，组织山洪沟道中险村险户转移安置、山洪沟道封闭等应对工作。

2.4.11怀柔镇

负责所辖区域内甘涧峪水库、怀沙河、怀河、雁栖河、小泉河等河湖巡查工作，降雨中积滞水点统计上报（报水务防汛专项分指）工作，在辖区内出现紧急情况时采取封路措施。

2.5村级山洪灾害防御组织及职责分工

村级山洪灾害防御工作组织机构负责本行政村内建议雨量和水位站监测、预警、人员转移和抢险等工作并落实各项工作责任人，明确相应职责，做好监测预警、人员转移与安置等准备工作；经科学研判并获业务主管部门批准，及时组织受灾人员转移，并做好安置工作；紧急情况下，按“村自为战”的要求，按预案规定，自行组织受灾人员转移并安置。

3监测预警

3.1山洪灾害监测预警系统

区水务局在怀柔境内共设有山洪沟道遥测雨量站42处，人工雨量监测站26处，水位站5处，山区简易雨量站137处，水库视频站10处。建立了以怀柔区水旱灾害防御监测系统为核心，以怀柔区山洪灾害防御系统、远程会商系统、水库视频监控系统等为辅的综合信息服务系统（为确保全面准确掌握全区降雨实时情况，需通过光纤从公安分局接入视频监控）。

目前，全区具有卫星、无线、有线等通讯手段，实现了市、区、镇三级可视化异地会商和网络信息共享。全区预警广播系统101套、乡镇卫星电话11处、区级800兆无线电台10处、山洪灾害险村150兆电台93处。当气象部门预报有中到大雨时，由区防汛办公室将预报信息及时用电话、传真、短信群发、无线电台方式准确地传达给镇乡防汛指挥机构。

3.2监测制度

根据怀柔境内山洪泥石流特点和实际情况，因地制宜，采取“点、面”结合的方式，设置雨量站、水位站及泥石流和滑坡监测站点，对降雨、水位情况实时观测，逐级报告。特殊情况可越级上报，保证信息及时传递，整体提高山洪泥石流易发区、山区流域上下游的暴雨监测点密度，提高监测、预警发布的时效性、可靠性。

遇有中到大雨或特殊天气预报，区主管领导、各镇乡党委书记、镇（乡）长和镇乡其他主管领导到岗到位，各包村领导、包村干部提早进村入户；山洪泥石流易发区村负责人、各蓄水工程行政负责人、直接管理人和技术负责人各就各位，进入临战状态；重点防汛部位（泥石流易发区、危旧房屋、蓄水工程、河道、景区等）责任人和相关人员加强检查和雨中巡查，24小时不放松，靠前指挥；有情况及时上报至防汛办，确保信息及时传递。

3.3监测点分布与关键指标

3.3.1监测点分布

详见附表5。

3.3.2关键指标

3.3.2.1山洪泥石流危险临界降雨

根据怀柔区暴雨特性、地形地质条件、前期降雨等，总结分析泥石流发生的经验，并参照北京市发生山洪泥石流的降雨临界值，确定怀柔区泥石流发生的降雨临界值详见表3-1。当降雨同时达到或接近表格中任一列临界值时，即有可能发生山洪泥石流灾害。例如，前三日累计雨量达到40mm，且当日降雨量达到98.9mm时，即有可能发生山洪泥石流灾害，应通知受山洪泥石流威胁的居民立即有序地撤离危险区，安全到达避险地点。

表3-1  山洪泥石流危险临界降雨量表（仅供参考）

| 前三日累计雨量（mm） | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当日降雨量（mm） | 126.4 | 114.7 | 98.9 | 83.3 | 67.6 | 51.9 | 36.2 | 20.5 |

3.3.2.2山洪灾害气象风险预警指标

参照历史山洪灾害发生时的降雨情况，怀柔区山洪灾害主要由暴雨引起，按照发生山洪灾害的严重性和紧急程度，根据气象部门的预报和当地实际情况，将预警级别由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色来加以表示。

蓝色预警（Ⅳ级）：据市、区气象台发布的气象灾害预警信息，预报6小时内将发生30mm降雨，或一小时降雨20mm，且降雨可能持续。

黄色预警（Ⅲ级）：据市、区气象台预报降雨强度为暴雨，预报6小时内将发生50mm降雨，或一小时降雨30mm，且降雨可能持续；或者预报雨量值接近山洪灾害临界值，为山洪灾害危险预警。

橙色预警（Ⅱ级）：据市、区气象台预报降雨强度为暴雨，预报6小时内将发生100mm降雨，或一小时降雨50mm，且降雨可能持续；或者前期降雨较多且气象部门预报降雨强度为暴雨时，预报雨量值为山洪灾害临界值的1—2倍，为山洪灾害中度危险预警。

红色预警（Ⅰ级）：据市、区气象台预报降雨强度为暴雨，预报6小时内将发生150mm降雨，或一小时降雨70mm，且降雨可能持续；或者预报雨量值超过山洪灾害临界值的2倍以上；或者水库出现溃坝迹象，为山洪灾害高度危险预警。

另外由于山区汛期降雨极为不均，气象部门可能预测不到局部小范围的强对流天气，因此一旦发生局部强降雨时，必须及时根据实际的降雨强度判断山洪灾害预警级别。按照水务部门要求及参照外地经验，当某一观测点一小时降雨量超过50mm时，由所在监测地直接发布Ⅰ级预警，并同时向镇、区防指报告。

3.3.2.3监测预警指标

预警指标是指触发山洪灾害的雨、水量临界值，包括临界雨量和成灾水位（流量）的确定。山洪灾害风险预警分为中风险（准备转移）和高风险（立即转移）两个级别。详见附表6。

3.4预警体系

3.4.1预报预警

根据气象部门的预报和当地实际降雨情况进行研判，将预警级别由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色来加以表示。

蓝色预警由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布并报区防汛办备案；黄色预警经区水务局商区防汛办后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布；橙色预警由区水务局商区防汛办后，经分管区领导批准后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布；红色预警由区水务局商区防汛办后，报区防指总指挥批准后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布。

3.4.2自主预警

由村级产生预警并报镇级防汛部门决策。在村委会安装简易雨量站并设置报警阈值，汛期安排专人值班，遇降雨天气加强监测预警设备盯守，如遇发布山洪灾害或暴雨黄色及以上预警级别，需每小时观测，直至降雨结束，如简易雨量设备发出警报立即报告村级山洪灾害防御指挥部总指挥并报镇级防汛部门，按各镇级分指预案开展应对工作。

4信息发布与叫应反馈

4.1信息发布程序与方式

4.1.1山洪灾害风险预警

蓝色预警由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布并报区防汛办备案；黄色预警经区水务局商区防汛办后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布；橙色预警由区水务局商区防汛办后，经分管区领导批准后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布；红色预警由区水务局商区防汛办后，报区防指总指挥批准后，由区水务局联合区气象局通过区预警中心发布。预警信息根据区域实际汛情自主发布、变更及解除并报区防汛办备案。

同时，区水务局根据需要通过短信、电话、电台、传真、广播、电视等形式发布预警信息。保障信息发布畅通、及时，做到不漏一个防御对象、不漏一户、不漏一人。

镇政府通过短信、电话、传真等形式发布预警信息。

村委会通过锣（号）、手摇报警器、高频口哨、电话、广播等形式发布预警信息。

4.1.2自主预警

由村级产生预警并报镇级及区级防汛部门决策。如简易雨量设备发出警报，值班人员立即报告村级山洪灾害防御指挥部总指挥并报镇级防汛部门，按各镇级分指预案开展应对工作。

4.2叫应反馈

4.2.1山洪灾害风险预警

1、市级叫应反馈

市水务局发布北京市山洪灾害气象风险预警，区水务局发布区级山洪灾害风险预警，及时上报市局备案。

市水务局通过北京市水旱灾害防御平台发布北京市山洪灾害气象风险预警，对风险相关区水务局进行叫应，可同时对区级相关责任人发布短信通知；区水务局通过登录市水旱灾害防御平台账号接收预警信息，并进行反馈（试运行）。

2、区级叫应反馈

区级山洪灾害风险预警发布后，由区级值班人员通过电话、电台、传真等叫应相关镇级责任人，并统计反馈情况，对于未反馈的责任人，持续叫应至反馈为止。

4.2.2现地预警

准备转移由转移包片负责人上门通知并统计通知情况，确保通知到位；立即转移由转移包片负责人上门通知组织转移，统计转移情况后上报镇级及区级防汛部门。

5人员转移

区防汛指挥机构与区应急局、各乡镇政府针对人员避险转移的职责分工与联动机制。各乡镇按照就近、快速、安全的原则，组织开展避险转移等工作，乡镇政府、村委会需对危险区分布、转移路线、临时安置、责任人等信息进行动态掌握，确保转移路线和临时安置点合理、安全并定期检查是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移路线和临时安置点并报备区水务局。区应急局负责人员转移中突发事件的应急救援工作。区防汛指挥机构、区应急局、各乡镇政府在区政府的指导下，由乡镇政府负主责，区水务局、区应急局配合做好人员转移工作。

5.1转移安置

根据对泥石流沟的调查结果，在有居民居住的泥石流沟划分出安全区和危险区，并严格执行“七包七落实”，即：区干部包镇乡、镇乡干部包村、村干部包户、党员包群众、单位包职工、老师包学生、景点包游客；落实巡视报警人员、避险转移信号、转移路线、安全地点、防汛棚、抢险队伍、老弱病残提前转移。

镇乡山洪灾害防御指挥部采取防汛明白卡措施，向镇乡内每个险户发放避险转移明白卡，卡上明确填写险户姓名、村级负责人、包户负责人和避险信号、路线、地点、联系方式等内容，使险户清楚由谁管、怎么联系、沿什么路线走、往哪儿走、安全转移到什么地点，以保证人民群众生命安全。使险户遇险情能按预定的转移信号、路线、地点安全转移。

5.2应急措施

当发出山洪泥石流警报后，村书记、主任要立即召集抢险人员，按照责任分工，将受泥石流危胁的区域内的居民撤离到安全地带。对避险不及时或来不及避险而发生灾害的，要及时与上级防汛指挥机构取得联系，请求支援。一旦出现特殊情况，当遇到交通、通讯中断时，镇乡、村躲灾避灾的应急措施是按照各自的行动路线、安全地点，执行村自为战、户自为战、人自为战。关键是要做到提前转移，最大限度地减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，抢险队伍要立即投入抢险工作，确保人民群众的生命安全，并做好善后工作，安排好群众的生活，帮助群众生产自救，与卫生防疫部门一起做好瘟疫的防治工作，保障灾区人民人心稳定，社会秩序、生产秩序井然。

5.3转移时机

当气象部门预报有中到大雨时，由区防汛办公室将预报信息及时用电话、传真、短信群发、无线电台方式准确地传达给镇防汛指挥机构，再由镇传达给村委员会，由委员会通知山洪泥石流易发区内的居民做好随时转移的思想准备。

前期降雨使土壤含水量饱和后，若再降雨50mm，危旧房户开始组织转移；降雨达80mm仍无减弱趋势时，受山洪泥石流威胁险村险户开始组织转移；预报有大到暴雨天气或日降雨量达50mm以上时，各旅游景区全部关闭，确保安全。

利用一切现有的监测手段，结合多年的实践经验预测山洪泥石流，做好避险工作。一是在雨季7—8月，前3天累计降雨量达80mm左右，仍继续降雨；当雨强在20mm/h左右，要密切注意天气变化情况。如继续降雨，雨强在40mm/h以上的降雨范围，要将老弱病残和小孩转移到安全地点，特别遇强降雨日，雨强在50mm/h以上和雷电交加的雨区，要求全部人员和牲畜必须转移到安全地带。二是在沟道制高点的监测人员看到上游沟谷中洪水突然断流或增大，听到大块石相互碰撞的轰隆声时，山洪泥石流即将到来要发紧急警报。三是当久旱无雨，遇突降暴雨或雨强80mm/h以上时发生山洪泥石流几率很高，立即发出警报，同时抢险人员到位，协助居民转移，确保居民迅速转移到安全地带。

5.4转移安置纪律

转移工作采取区、镇、村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。

对于特殊人群的转移安置必须采取专项措施，并派专人负责。

6保障措施

6.1汛前检查

汛前区水务局应检查监测站点、预警指标和责任人关联情况，对所辖区的监测预警设施进行全面的检测，确保监测预警系统正常运行；检查责任制落实、联系方式更新；对山洪灾害涉及区域、沟道水利工程进行风险隐患检查，及时落实度汛措施；检查是否明确防灾对象、转移路线、预警指标等，是否明确预警信息获取途径、发布对象、通讯方式及应急响应行动要求等。

各镇乡要组织自查，对辖区内的蓄水工程、河道、山洪沟道等重点部位进行全面检查，落实防汛责任，做到不留隐患，不留死角，巡查责任人要定期巡查，发现问题及时上报。

6.2宣传教育

充分利用现代信息系统，通过会议、电视、广播、宣传栏、等媒体，宣传山洪灾害防御常识，掌握监测、预防山洪泥石流灾害的简易手段，防灾自救的方法和措施，并下发防汛知识图册，做到家喻户晓，增强群众主动防灾避灾意识和能力。最终目标是提高防御山洪灾害的综合保障能力，确保群众避险，做到不死人，少损失。

6.3人员培训

山洪灾害属自然灾害，了解掌握防治山洪灾害防御知识不可缺少。一是对雨量报汛、电台使用等项业务进行培训。二是对山洪泥石流易发区村行政负责人及小水库、塘坝的直接管理和技术人员培训，使其掌握一些蓄水工程安全检查与管理、防汛与抢险山洪泥石流的基本知识、预测经验，避险措施、自救方法等，提高群众的自身防护能力。汛前开展1次培训工作。

6.4避险演练

防御山洪灾害，确保人民群众生命财产安全，做到不死人是我区防御工作的目标。结合实际情况按照预案的要求，避险群众对避险地点、避险路线、避险信号、联系方式、报警人员的落实等情况进行实际演练，明确防汛责任人的职责和任务，使之遇大到暴雨天气转移时能够临危不乱、有条不紊。

各镇乡结合实际，组织防汛重点村进行避险转移演习。各级责任人明确责任分工、熟悉避险转移方案，提高在紧急状况下的群防自防能力。

7附件

7.1基本情况

7.1.1自然地理及水文气象

（1）地理概况

怀柔区位于北京市东北部，距北京市区中心约50km，地处北纬40°14ˊ～41°04ˊ，东经116°17ˊ～116°53ˊ，属华北经燕山山脉向内蒙古高原过渡的阶梯地带。东邻密云，南接顺义，西依延庆，北与河北省的赤城、丰宁、滦平接壤。南北纵贯燕山丛岭128km，东西宽46.5km。全区总面积2122.6km2，其中北部山区面积占89%，南端平原面积占11％。

怀柔区境内目前有8条干线公路，即京承公路（101国道）、京加公路（111国道，至内蒙加格达旗）、安四路、怀昌路、怀长路（至长陵）、滦赤路、琉辛路（至密云）、延琉路。京承铁路、大秦铁路和京通铁路也经过区内。

怀柔区处于华北平原与内蒙古高原过渡带，属燕山山脉一部分，地处燕山南麓，地域形状南北狭长，地势北高南低，山峦起伏，地形地貌复杂。怀柔东南部平原为华北大平原北部边缘，其余地方均为丘陵和山地。平原属燕山沉降带拗陷区，山区属燕山沉降带的宣化-密云隆断区的一部分。境内多山，山地面积占全县面积的88.7%，海拔多在500～1500m之间，最高峰位于北部县境的猴顶，海拔高度1696.9m。南部有小片平原，仅占全县面积的11.3%。为潮白河及其支流冲积形成的倾斜平原。在县境中部琉璃庙-汤河口一带为一地势低缓谷地较宽阔、阶地较发育的河谷盆地。

境内山区属于山洪灾害规划范围，区内山峦起伏，海拔高度大部分在500～1000m之间，地势北高南低，地貌类型包括中山区、低山区、丘陵区、盆地、河谷及沟谷。

1）中山区

主要分布在中部黑坨山、云蒙山一带，北部与河北省交界的南猴顶一带，海拔高度在800m以上，最高峰为南猴顶，海拔高度为1696.9m。山体多呈线状延伸的高山和耸立的孤峰，山势陡峻，地形坡度多在25度以上，岩石较易风化剥落，地形切割强烈，常形成狭窄的“V”型沟谷，沟床平均纵坡较大，多在15度以上。另外，中山区山体陡峻、气候冷凉、人为破坏较小，植被覆盖率较高，多为天然次生林。

2）低山区

分布于长城以北的黑坨山两侧和琉璃庙-汤河口盆地周围，海拔高度多在500～800m，由变质岩、碳酸盐岩、沉积岩、火山碎屑岩及燕山期侵入岩所组成，地貌总特点是坡陡峰峻，地形起伏大，相对高差在300～500m，沟谷狭窄，以“V”型谷最发育，沟床纵坡在8～15°，本地貌区人类活动较普遍，频繁、破坏较严重，植被覆盖率低，水土流失严重，是灌丛草地，人工造林的主要分布区。

3）丘陵区

主要分布在长城以南至平原之间，海拔高度多在500m以下，主要由剥蚀残丘组成，丘陵山体浑圆，坡度较小，山坡坡度一般在5～15°之间，地形相对高差小，一般不超过200m，沟谷切割深度小，沟床纵坡缓，平均小于5°。

4）盆地

分布在中北部汤河、白河河谷两侧，盆地河谷土层较厚，地势开阔。

图1  怀柔区地质简图

地质构造：怀柔区位于燕山台褶带（Ⅱ1），承德迭隆断（Ⅲ1）三岔口-丰宁中穹断（Ⅳ1）；密云怀来中隆断（Ⅲ2）、密云迭穹断（Ⅳ2）、花盆-四海迭陷褶（Ⅳ3）、昌怀中穹断（Ⅳ5）、八达岭中穹断（Ⅳ6）构造区。所处大地构造位置特殊性，区内褶皱断裂构造十分发育，地质构造表现形迹为东西向和北北东向的断裂比较发育，由于东部、北部穹断的不断隆起，西部迭陷的相对下陷，以及岩浆岩的大规模侵入造成区内构造特征的进一步复杂化。主要有长哨营-古北口断裂带、长哨营-枣树林断裂带、后安岭-杨树底下断裂带。

地层岩性及岩浆岩：区域地层受古地理及构造控制，太古界变质岩系主要分布于长哨营-古北口东西向深大断裂带两侧，以及崎峰茶-琉璃庙断裂、青石岭断裂附近；中上元古界长城系蓟县系、青白口系在该断裂以南广泛分布；下古生界寒武系仅在本区南部山区零星出露；中生界侏罗系、早白垩系火山岩分布较广；第四系则分布于全区，为残坡积、洪冲积等松散堆积物。由于受东部密怀交界处之云蒙山岩体隆起的强烈影响，区内地层呈明显的北东向弧形展布。

（2）流域概况

全区河流分属海河流域的潮白河及北运河两个水系，以潮白河为主。全区有五级以上大小河流64条，以东起云蒙山、西至凤驼岭一带的山脉为分水岭，分为岭南、岭北两系。岭北水系以白河（一级）为干流，境内有菜食河、天河、大黑柳沟、庄户沟、汤河、琉璃河等支流汇入。岭南有潮白河（一级），由密云经东南区界入顺义境内；怀沙河、怀九河汇入怀柔水库；沙河、雁栖河、小泉河汇入怀柔水库下游的怀河，怀河南流至顺义区史家口入潮白河；在区内西南方向另有北运河系的白浪河。

（3）水文气象

怀柔区属暖温带大陆性季风气候，其特点是夏热多雨，冬季寒冷干燥，春季干旱多风，秋季秋高气爽。该地区呈南北狭长型分布，地势起伏较大，自南向北形成了山前暖区，北部冷区、中部暖区、北部冷区四个区域，各区域间温度、降水、日照等气候差异明显。

全区平均温度在7~12℃之间，1月份最冷，平均温度在-5~-12℃之间，7月份最热，平均温度在23~26℃之间。温度因地势不同而差异较大，称为山前暖区的长城以南丘陵和平原地区温度最高，在10~12℃以上，称为北部冷区的喇叭沟门至碾子一带温度最低，在 9℃以下。

全区多年平均降水量513.7mm（1990~2021年），其中平原区为525mm，山区为507.3mm。降水年际变化大，年内分配不均，汛期降水量约占全年降水量的80％左右。

怀柔区全年日照时数为2700～2800小时，多年平均水面蒸发量1000~1100mm。

7.1.2社会经济

怀柔区现辖14个镇乡、2个街道和雁栖湖生态发展示范区。2024年，怀柔区全年实现地区生产总值451.5亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。其中，第一产业增加值5.5亿元，增长22.0%；第二产业增加值163.5亿元，下降5.4%；第三产业增加值282.5亿元，增长8.2%。

怀柔区2024年末全区常住人口43.9万人。其中，常住外来人口15.2万人，占常住人口的比重为34.6%。常住人口中，城镇人口32.8万人，占常住人口的比重为74.7%。常住人口出生率4.61‰，死亡率3.96‰。年末全区户籍人口28.8万人。

全年实现农林牧渔业总产值12.0亿元，比上年增长20.2%。其中，林业实现产值7.5亿元，比上年增长22.7%。全年粮食播种面积7.0万亩，比上年增长3.4%。粮食产量2.7万吨，下降4.8%；粮食亩产390.59公斤，下降7.9%。

年末怀柔区全区公路里程1697.5公里，其中高速公路里程18.9公里。公路桥梁667座，公路桥梁长度6.7万延米。公路隧道23道，公路隧道长度1.7万延米。

全年城镇公共供水总量2076.03万立方米，比上年增长1.2%；售水量1817.54万立方米，增长3.3%。其中，工业和建筑业用水231.02万立方米，下降52.7%；服务业用水546.36万立方米，下降3.3%；居民家庭用水688.33万立方米，增长5.5%。

全年全区居民人均可支配收入47150元，比上年增长4.1%；城镇居民人均可支配收入54668元，比上年增长3.8%。全区居民人均消费支出28823元，比上年下降3.6%；城镇居民人均消费支出为32966元，比上年下降4.7%。

水资源：全年生产生活用水4623万立方米，比上年下降7.4%。其中，生产用水1141万立方米，下降22.0%。包括：农业用水344万立方米，下降33.3%；工业用水564万立方米，下降8.4%；建筑业用水234万立方米，下降29.3%。生活用水3365万立方米，下降0.8%。环卫绿化117万立方米，下降14.6%。

7.1.3山洪灾害概况

1.山洪灾害特征

根据山洪灾害发生地形地貌条件及物质来源等机理分析，区域山洪灾害主要发生在中山、低山区及断裂带：

中山区分布在黑坨山、云蒙山一带往北至河北交界，山势陡峻，地形坡度多在25度以上，岩石较易风化剥落，地形切割强烈，常形成狭窄的“V”型沟谷，沟床平均纵坡较大，多在15度以上，山高坡陡是大型崩、滑塌的易发区。

低山区分布于长城以北黑坨山两侧和琉璃庙-汤河口盆地周围，坡陡峰峻，地形起伏大，相对高差在300～500m，沟谷狭窄，以“V”型谷最发育，沟床纵坡在8～15°，坡石崩滑塌较发育，本区人类活动较普遍，频繁、破坏较严重，植被覆盖率低，水土流失严重，由于土层薄，自然环境破坏严重，植被生长受到很大限制，是泥石流最发育的地区。

区域内断裂构造发育，主要集中在中部、中北部地区，规模较大，均以破碎带、糜棱岩带，挤压片理带和动力变质带的形式出现。它们不仅控制了地层和侵入岩的分布，更重要的是造成了岩石的极度破碎，为泥石流的形成和发展提供了丰富的碎屑物质。

长哨营-古北口断裂带东西向展布，横穿怀柔县北部山区，由多条断裂挤压动力复质带组成，展布宽度可达7～8km，并发育有近南北向、北东、北西向次级断裂，以破碎带形式出现，沿断裂带均有中生代酸性、中基性岩浆侵入。致使岩石更加破碎，产生大量固体碎屑物质。

青石岭断裂带呈近南北向展布于云蒙山岩体西部，以构造岩浆活动带、断裂破碎带和结晶基底深埋突变带形式为特征。断裂带宽数百米，最宽的后山铺、枣树林一带可达1 km。其活动时期较早并具多期活动的特点。受该断裂带强烈作用，附近地形切割强烈，山高谷深，同时山体岩石遭受严重破坏，崩塌极为发育，致使沟谷内积累了大量崩落物，松散固体物质极为丰富，为泥石流的形成准备充足的碎屑物质。

崎峰茶-琉璃庙断裂带北东端与青石岭断裂相接，经历多期活动，有较复杂的相对运动和变形过程，破碎带宽50～200m，岩石破碎为角砾岩。派生了一系列次级北东向及北西向小型断裂，造成附近地形切割强烈，山体破碎，不良地质现象发育。

另外，岩浆岩侵入体规模巨大，分布范围广，主要分布在区内北部及中南部，明显受主要断裂带控制，其展布方向与构造线方向一致。主要岩体出露情况为：云蒙山岩体位于东部，主要岩性为斑状花岗岩、黑云母花岗岩、片麻状花岗岩等，岩石极为坚硬，受青石岭断裂影响，岩石破碎、崩塌发育。黄花甸子岩体位于北部，长哨营-古北口深大断裂带北侧，岩性为中粒-中细粒花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩及斑状花岗岩等，岩石坚硬，表面多风化成砂糖状。另外在黄花城、沙峪、渤海所出露有花岗岩、闪长岩岩体，汤河口－兰营－长哨营一带发育有以断块形式产出的正长岩体，岩体坚硬性脆，易形成崩塌体。

2.区域内历史山洪灾害情况

①洪水灾害

1949～1999年的51年间，怀柔发生洪水灾害20次，其中包括小范围洪灾两次（1985、1986年），历史山洪灾害情况统计详见附表2。据不完全统计，农业累计受灾面积104.079万亩，成灾46.191万亩，死亡172人，冲毁房屋7080间，冲毁耕地6.927万亩，冲毁果树48.8万棵，柴树28.47万棵，粮食减产5845.43万kg，造成经济损失48217.8万元（当年价）。

②泥石流灾害

新中国成立后的50年间，怀柔共发生较大的泥石流5次，分别是1954、1956、1969、1972、1991年，平均10年发生1次，其中1969、1972、1991年3次泥石流灾害严重，造成的损失最大。历史洪灾情况详见附表3。

3.区域内山洪灾害的成因和特点

山洪灾害是指暴雨发生在山区的干支流上，由暴雨形成的地表径流超过了沟谷、河道的排泄能力，洪水漫溢而造成的灾害。其特点是洪水来势凶猛，突发性强，但历时短，影响面较小。

①暴雨洪水灾害的成因和特点

暴雨洪水灾害主要是指因强度大的降雨所形成的洪水而造成的灾害，其灾情的程度由暴雨总量、暴雨强度和时空分布所决定。

怀柔北部山区内有北京市暴雨中心区，降雨强度较大，加之山区河道坡陡流急，山洪灾害的危害程度相对较高。

②泥石流灾害的成因和特点

泥石流灾害是山区常见的自然灾害。产生泥石流的因素很多，主要受水文、气象、地质、地形、地貌及其它条件的影响。其特点是：容量较大；暴风突然、流速快、呈直线运动、历史短暂；搬运能力巨大；破坏力较强。

怀柔北部山区山势陡峭、沟道狭窄、地质复杂，为泥石流的高度易发区。

③滑坡灾害的成因及特点

滑坡是指山坡在河流冲刷、降雨、地震、人工切坡等因素影响下，土层或岩层整体或分散地顺斜坡向下滑动的自然现象。暴雨和地震是最常见的滑坡灾害的诱因。滑坡具有区域性、季节性、破坏性等特点，通常是毁坏河堤、道路、铁路等设施，淤积河道或水库等。

怀柔北部山区山势陡峭，山势陡峭、沟道狭窄、地质复杂，部分山体存在滑坡的隐患。

7.1.4山洪灾害防御现状

（1）非工程措施

1）雨水情监测及通讯系统

区水务局在怀柔境内共设有山洪沟道遥测雨量站42处，人工雨量监测站26处，水位站5处，山区简易雨量站137处，水库视频站10处。建立了以怀柔区水旱灾害防御监测系统为核心，以怀柔区山洪灾害防御系统、远程会商系统、水库视频监控系统等为辅的综合信息服务系统（为确保全面准确掌握全区降雨实时情况，需通过光纤从公安分局接入视频监控）。

2）预警设施

目前，全区具有卫星、无线、有线等通讯手段，区水务局实现了与市水务局可视化异地会商和网络信息共享。全区预警广播系统101套、乡镇卫星电话11处、区级800兆无线电台9处、山洪灾害险村150兆电台86处。当气象部门预报有中到大雨时，由区防汛办公室将预报信息及时用电话、传真、短信群发、无线电台方式准确地传达给镇乡防汛指挥机构。

3）监测预警平台

区水务局网络节点上连市水务局、区信息中心，下连5个水库管理处、2个流域水务站、1个管理所。目前已建立了以怀柔区水旱灾害防御监测系统为核心，以怀柔区山洪灾害防御系统、远程会商系统、水库视频监控系统等为辅的综合信息服务系统。

4)宣传教育

汛前，重点对各镇乡防汛主管领导、工作员，水库管理和技术人员等进行培训。

通过会议、电视、广播、宣传栏、发放防汛知识图册，并充分利用现代信息系统，宣传山洪灾害防御常识，掌握监测、预防山洪灾害的简易手段，防灾自救的方法和措施，做到家喻户晓，增强群众主动防灾避灾意识和能力。在每年的汛前、汛中时期，在区电视台滚动播放山洪灾害防治教育专题片，增强全民的防汛意识。在进入山区的必经道路上建设1处防汛信息电子显示屏，加大宣传力度。

5）避险演练

山洪灾害防御演练由防汛抗旱指挥部组织、专业部门参加。各镇乡结合实际，每年开展重点山洪沟道、防汛重点村避险转移演练，并报送演练方案至区防汛办公室和水务分指。演练要明确避险转移责任人的职责和任务分工、避险转移路线、紧急状况的处置方式，演练结束后，针对演练实际现场点评，进一步修订完善预案。

各个水库在6月15日前进行洪水调度和防洪抢险专项演练。

6）抢险救灾

为保障防洪抢险需要，区水务局在怀河流域水务站和白河流域水务站储备防汛物资，包括发电机、水泵、皮划艇、救生衣、铁锨、尖镐、电锯等各类抢险物资。区水务局与北京鑫大禹水利建筑工程有限公司怀柔分公司、北京诺和兴建设工程有限公司和北京金河水务建设集团有限公司三家水务工程公司签订了水旱灾害防御抢险协议。目前共组建了200余人的专业抢险队伍，配备了80台挖掘机、推土机、运输车等专用机械设备，在平原和北部山区均有实现快速抢险。

（2）工程措施

2023年，对雁栖镇（地村、西栅子村、神堂峪村、长元村、石片村、官地村6个行政村），大喇叭沟门满族乡（四道穴村、喇叭沟门村、对角沟门村、孙栅子村、下河北村、中榆树店村、胡营村、帽山村、西府营村9个行政村），长哨营满族乡（长哨营村、东南沟村、兰营村、老沟门村、七道梁村、大沟村、八道沟村7个行政村），修复水毁挡土墙合计9332.5米。

（3）隐患情况

本区山洪灾害防御体系中存在薄弱环节，山洪沟道内雨水监测系统不完善，不能掌握具体点位的雨水情信息；山洪具有发展消亡迅速的特征，及时预测预警山洪仍存在较大困难。山洪沟道涉及的险村险户情况见附表。

7.2附图

山洪灾害防御基本情况示意图（标注区域内的水系分布、水利工程、区域地形、城区、乡镇、村庄分布等基本信息）、山洪灾害危险区图、监测站点分布图等。

附图1怀柔区水系分布图

附图2怀柔地理特征图

附图3怀柔区水利工程现状图

附图4怀柔区山洪沟道及流域分布图

附图5怀柔区遥测雨量监测站点分布图

附图6怀柔区简易雨量监测站点分布图

附图7怀柔区广播预警站点分布图

7.3附表

山洪沟道统计表、社会经济基本情况统计表、历年山洪灾害损失统计表、山洪灾害危险区基本情况表、监测站点分布表、监测站与预警对象关联表等。

附表1山洪沟道统计表

| 序号 | 山洪沟名称 | 所属乡镇 | 行政村 | 自然村 | 总户数 （户） | 总人口 （人） | 威胁户数 （户） | 威胁人数 （人） | 沿河企事业 单位名称 | 单位类别 | 在岗人数 （人） | 接待规模 （人/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琉璃河2上游 | 琉璃庙 | 梁根 | 梁根、下桃树、双文铺 | 64 | 142 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 2 | 小泉河 | 怀柔镇 | 甘涧峪 | / | 386 | 1356 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 3 | 白浪河 | 桥梓镇 | 上王峪 | 上铺 | 196 | 337 | 1 | 2 | / | / | / | / |
|  |  |  | 新王峪 | / | 139 | 237 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 沙峪口 | / | 396 | 809 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 4 | 帽山沟 | 喇叭沟门乡 | 帽山村 | 石洞子、上帽山、下帽山、头道穴 | 340 | 736 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 四道穴村 | 四道穴 | 204 | 445 | 2 | 3 | / | / | / | / |
| 5 | 胡营沟 | 喇叭沟门乡 | 胡营村 | 胡营、黄营 | 145 | 294 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 6 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门乡 | 孙栅子村 | 田营、黄甸子、缸房沟、孙栅子 | 298 | 690 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 下河北村 | 下河北 | 95 | 262 | 1 | 2 | / | / | / | / |
|  |  |  | 中榆树店村 | 中榆树店 | 115 | 256 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 7 | 汤河上游 | 长哨营乡 | 二道河村 | / | 176 | 465 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 8 | 大甸子东沟 | 喇叭沟门乡 | 东岔村 | 东岔 | 320 | 530 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 9 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门乡 | 北辛店村 | 吕营、官营、北辛店 | 212 | 530 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 苗营村 | 苗营 | 137 | 315 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 喇叭沟门村 | 喇叭沟门、雕窝 | 218 | 455 | 3 | 12 | / | / | / | / |
|  |  |  | 官帽山村 | 官帽山 | 116 | 210 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 10 | 温栅子沟 | 宝山 | 郑栅子 | 郑栅子、胡神庙、大新房 | 170 | 380 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 温栅子 | 温栅子、三岔口 | 108 | 320 | 1 | 2 | / | / | / | / |
|  |  |  | 下栅子 | 下栅子、强坡、棋盘地 | 85 | 210 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 道德坑南台子 | 南台子 | 50 | 150 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 11 | 二道河东沟 | 长哨营乡 | 二道河村 | / | 176 | 465 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 12 | 八道河后沟 | 长哨营乡 | 八道河村 | / | 31 | 49 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 13 | 四窝铺北沟 | 宝山 | 四道窝铺新房 | 新房、王营 | 67 | 138 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 14 | 对角沟 | 喇叭沟门乡 | 上台子村 | 上台子 | 89 | 223 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 对角沟门村 | 对角沟门 | 126 | 335 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 15 | 七道河西沟 | 长哨营乡 | 七道河 | / | 253 | 698 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 16 | 老沟 | 长哨营乡 | 老沟门 | / | 41 | 68 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 17 | 东辛店沟 | 长哨营乡 | 东辛店村 | / | 77 | 182 | 3 | 5 | / | / | / | / |
| 18 | 七道梁沟 | 长哨营乡 | 七道梁 | / | 70 | 181 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 19 | 天河 | 宝山 | 四道河 | 四道河、东沟、歪脖沟 | 102 | 238 | 6 | 11 | / | / | / | / |
|  |  |  | 道德坑 | 道德坑 | 167 | 133 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 阳坡 | 阳坡 | 107 | 198 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 松树台 | 松树台、北苇沟、南苇沟 | 210 | 530 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 四道窝铺 | 四道窝铺、大石窑、南湾子 | 200 | 381 | 4 | 8 | / | / | / | / |
|  |  |  | 碾子 | 碾子、石片、河西、洞沟 | 296 | 800 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 菜树甸 | 菜树甸、二道沟 | 130 | 260 | 5 | 10 | / | / | / | / |
|  |  |  | 三块石 | 三块石、小三块石 | 157 | 329 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 江村 | 江村、下湾子、交界牌 | 130 | 230 | 5 | 8 | 清境山里中国 | 企业 | 9 | 12 |
|  |  |  | 西黄梁 | 西黄梁、西银沟 | 88 | 251 | 5 | 8 | / | / | / | / |
|  |  |  | 对石 | 山嘴、对石 | 276 | 635 | 6 | 13 | / | / | / | / |
|  |  |  | 超梁子 | 超梁子、北台子 | 101 | 270 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 养鱼池 | 养鱼池 | 84 | 180 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 宝山寺 | 宝山寺、后沟 | 376 | 938 | 4 | 7 | / | / | / | / |
| 20 | 汤河东沟下游 | 长哨营乡 | 四道河村 | / | 27 | 65 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 21 | 庄户沟 | 汤河口 | 庄户沟门 | / | 260 | 700 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 大栅子 | / | 138 | 320 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 银河沟 | / | 118 | 325 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 许营 | / | 101 | 229 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 黄花甸子 | / | 196 | 370 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 二号沟门 | 黄草坡、中营、沟门 | 110 | 260 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 小梁前 | 小梁后、西沟、北沟、十八弯、龙潭 | 320 | 690 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 22 | 古石沟 | 汤河口 | 古石沟门 | 西营子 | 330 | 650 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 23 | 黑柳沟 | 汤河口 | 新地 | / | 65 | 115 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 大榆树 | / | 35 | 69 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 西帽湾 | 小黑柳沟门 | 270 | 530 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 24 | 古洞沟 | 长哨营乡 | 古洞沟村 | / | 124 | 240 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 连石沟 | 汤河口 | 连石沟 | / | 96 | 189 | 2 | 4 | / | / | / | / |
| 26 | 卜营沟 | 汤河口 | 卜营 | / | 193 | 436 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 27 | 大蒲池沟 | 汤河口 | 大蒲池沟 | / | 107 | 254 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 河东 | 瓜园、石片沟门、槟榔沟 | 155 | 328 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 28 | 汤河下游 | 汤河口 | 汤河口 | / | 403 | 890 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 29 | 汤河东沟上游 | 长哨营乡 | 遥岭村 | / | 90 | 210 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 30 | 科汰沟 | 汤河口 | 东湾子 | / | 68 | 170 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 31 | 黄木厂沟 | 宝山 | 大黄木厂 | 北大地、梁北、大黄木厂 | 57 | 123 | 2 | 4 | / | / | / | / |
|  |  |  | 小黄木厂 | 小黄木厂、瓦窑 | 130 | 245 | 1 | 1 | / | / | / | / |
|  |  |  | 下坊白河南 | 下坊白河南 | 68 | 132 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 32 | 西湾子沟 | 琉璃庙 | 西湾子 | 西湾子、六合新村 | 125 | 255 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 33 | 琉璃庙南沟 | 琉璃庙 | 后山铺 | 刘家店、南树林、后山铺主村、七道沟； | 228 | 448 | 9 | 21 | / | / | / | / |
|  |  |  | 柏查子 | 梧桐豪 | 141 | 293 | 5 | 10 | / | / | / | / |
| 34 | 长岭沟 | 琉璃庙 | 长岭沟门 | 霍家、二铺、沟门、北大地 | 73 | 134 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 35 | 得田沟 | 琉璃庙 | 得田沟 | 李家 | 87 | 168 | 5 | 13 | / | / | / | / |
| 36 | 崎峰茶东沟 | 琉璃庙 | 西台子 | 东峪 | 112 | 249 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 崎峰茶 | 横河子、下崎峰茶、上崎峰茶、大北湾、蓝旗栅子 | 247 | 467 | 6 | 9 | / | / | / | / |
| 37 | 河北沟 | 琉璃庙 | 河北 | / | 73 | 132 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  | 雁栖镇 | 北湾 | 二道沟、北沟、北林、下林、丁香沟、北台子、黄石碴、阳坡 | 127 | 327 | 13 | 27 | 龙腾谷 | 企业单位 | 1 | 未接待 |
|  |  |  | 大地 | 大地村 | 160 | 368 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 头道梁 | 头道梁、秋厂、下湾 | 94 | 225 | 0 | 0 | 瓦兰永无乡民俗 | 企业单位 | 3 | 未接待 |
| 38 | 杨树下南沟 | 琉璃庙 | 杨树下 | / | 205 | 341 | 2 | 4 | / | / | / | / |
|  |  | 雁栖镇 | 大地 | 梨树沟 | 160 | 368 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 39 | 雁栖河上游 | 雁栖镇 | 石片 | 石片村、五道河 | 66 | 179 | 8 | 14 | 神堂峪旅游公司 | 企业单位 | 20 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梦里水乡 | 企业单位 | 6 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左山右水 | 企业单位 | 4 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右岸溪谷 | 企业单位 | 5 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山野 | 企业单位 | 20 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仙翁 | 企业单位 | 10 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐溪山舍 | 企业单位 | 3 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文杰农家院 | 企业单位 | 2 | 8 |
|  |  |  | 神堂峪 | 神堂峪 | 83 | 189 | 0 | 0 | 北京山泉谷度假村 | 企业单位 | 5 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京东水湾度假村(谦缘) | 企业单位 | 4 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京汇德源度假村 | 企业单位 | 15 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京太公垂钓园 | 企业单位 | 7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京神龙湾度假村 | 企业单位 | 15 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京得悦泉垂钓园 | 企业单位 | 4 | 100 |
|  |  |  | 官地 | 下官地、上官地 | 68 | 150 | 3 | 3 | 北京山里农家院餐厅 | 企业单位 | 8 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京山泉秀美饭庄 | 企业单位 | 6 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京靠山垂钓园 | 企业单位 | 4 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京精诚山庄酒店管理公司 | 企业单位 | 3 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京潮岭渔村餐饮有限公司 | 企业单位 | 8 | 60 |
| 40 | 东沟 | 九渡河镇 | 庙上村 | / | 60 | 126 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 杏树台村 | 西流石 | 373 | 732 | 10 | 33 | / | / | / | / |
| 41 | 怀沙河上游 | 渤海镇 | 庄户 | / | 57 | 107 | 8 | 17 | / | / | / | / |
|  |  |  | 大榛峪 | 云岭、西台子、闫家、旺泉峪、马方台 | 252 | 518 | 5 | 8 | / | / | / | / |
|  |  |  | 洞台 | 大王早峪、小王早峪 | 470 | 1130 | 3 | 10 | / | / | / | / |
| 42 | 洞台沟 | 渤海镇 | 三岔 | / | 81 | 177 | 3 | 10 | / | / | / | / |
|  |  |  | 铁矿峪 | 台子下 | 146 | 267 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 洞台 | / | 470 | 1130 | 3 | 10 | / | / | / | / |
| 43 | 石匣子河 | 怀北镇 | 河防口村 | 河防口村 | 1590 | 933 | 2 | 6 | 北京九谷口自然风景旅游开发有限责任公司 | 企业单位 | 15 | 最大日接待量500 |
| 44 | 长园河 | 雁栖镇 | 神堂峪 | 神堂峪 | 83 | 189 | 0 | 0 | 北京川谷度假村 | 企业单位 | 18 | 300 |
|  |  |  | 长元 | 长元村、环坨子、环坨峪 | 415 | 1379 | 9 | 32 | 劳模山庄 | 企业单位 | 18 | 未接待 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泰莲庭 | 企业单位 | 8 | 210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山吧度假村 | 企业单位 | 31 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蜜园 | 企业单位 | 1 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 枫情山水 | 企业单位 | 2 | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长元渔场 | 企业单位 | 11 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花苑湖度假村 | 企业单位 | 3 | 400 |
|  |  |  | 莲花池 | 莲花池村 | 143 | 342 | 0 | 0 | 卧龙山庄 | 企业单位 | 22 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好运山庄 | 企业单位 | 16 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亲子庄园 | 企业单位 | 21 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 八克公社 | 企业单位 | 23 | 210 |
| 45 | 辛营西沟 | 渤海镇 | 田仙峪 | / | 237 | 641 | 5 | 12 | / | / | / | / |
|  |  |  | 慕田峪 | / | 128 | 278 | 1 | 3 | / | / | / | / |
|  |  |  | 辛营 | / | 135 | 380 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 渤海所 | 得水湾 | 1320 | 3920 | 3 | 7 | / | / | / | / |
| 46 | 龙泉沟 | 渤海镇 | 龙泉庄 | / | 131 | 304 | 4 | 23 | / | / | / | / |
|  |  |  | 沙峪 | / | 1195 | 2278 | 1 | 1 | / | / | / | / |
| 47 | 怀沙河下游 | 桥梓镇 | 口头村 | / | 626 | 1282 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 凯甲庄 | / | 349 | 647 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 48 | 兴隆沟 | 渤海镇 | 兴隆城 | 北台子 | 72 | 89 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 南冶 | / | 536 | 1443 | 0 | 0 | 响水008 | 餐饮服务类 | 4 | 50 |
|  |  |  | 沙峪 | / | 1195 | 2278 | 1 | 1 | / | / | / | / |
| 49 | 三渡河沟 | 渤海镇 | 苇店 | / | 220 | 570 | 2 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 马道峪 | / | 292 | 539 | 1 | 3 | / | / | / | / |
|  |  |  | 三渡河 | / | 391 | 749 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 50 | 吉寺沟 | 九渡河镇 | 吉寺村 | 无 | 856 | 1647 | 6 | 10 | / | / | / | / |
| 51 | 黄坎村沟 | 九渡河镇 | 黄坎村 | / | 1065 | 2078 | 9 | 18 | / | / | / | / |
| 52 | 峪沟 | 桥梓镇 | 峪沟村 | 上李家、下李家、陈家峪 | 192 | 392 | 50 | 106 | / | / | / | / |
| 53 | 渡河村沟 | 桥梓镇 | 一渡河 | / | 336 | 702 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 54 | 前辛庄沟 | 桥梓镇 | 岐庄 | / | 259 | 528 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 东凤山 | / | 170 | 347 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 红林 | / | 148 | 261 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 前辛庄 | / | 383 | 770 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 55 | 怀河下游 | 桥梓镇 | 一渡河 | / | 336 | 702 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 峪口 | / | 326 | 621 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 北宅 | / | 866 | 1711 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 后辛庄 | / | 161 | 314 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 前辛庄 | / | 383 | 770 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 秦家东庄 | / | 171 | 337 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 56 | 牤牛河3 | 桥梓镇 | 苏峪口 | 蔡家坟 | 437 | 827 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 西茶坞 | / | 388 | 752 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 前茶坞 | / | 562 | 1100 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 平义分 | / | 726 | 1483 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 岐庄 | / | 259 | 528 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 红林 | / | 148 | 261 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 57 | 琉璃河2下游 | 琉璃庙 | 安州坝 | 转山子 | 246 | 508 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 58 | 沙河上游 | 怀北镇 | 椴树岭村 | 椴树岭村 | 405 | 768 | 16 | 78 | 北京幽谷神潭旅游开发有限公司 | 企业单位 | 20 | 最大日接待量800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京鸣谷旅游开发有限责任公司 | 企业单位 | 24 | 最大日接待量800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京百泉仙子旅游开发有限责任公司 | 企业单位 | 10 | 最大日接待量800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京紫云山旅游开发有限公司 | 企业单位 | 2 | 不对外经营 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京天池峡谷旅游开发有限公司 | 企业单位 | 2 | 停业 |
| 59 | 雁栖河中游 | 雁栖镇 | 北湾 | / | 127 | 327 | 13 | 27 | / | / | / | / |
|  |  |  | 大地 | / | 160 | 368 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 头道梁 | 头道梁、秋厂、下湾 | 94 | 225 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  |  |  | 西栅子 | 南沟、南吉利、后栅子、前栅子、旧水坑、对石 | 173 | 373 | 3 | 5 | / | / | / | / |
|  |  |  | 八道河 | 五道河、黄梁子、七道河、八道河。 | 135 | 262 | 1 | 6 | 北京铅铅陌野农家院餐厅 | 企业单位 | 2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京㮟加磨民宿中心 | 企业单位 | 1 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京濂泉响谷旅游开发有限公司 | 企业单位 | 4 | 25 |
|  |  |  | 交界河 | 交界河一队、六道窑子、大台子 | 112 | 268 | 5 | 9 | 仙如你农家院 | 企业单位 | 5 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天丰容庆农家院 | 企业单位 | 4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 江玉水村农家院 | 企业单位 | 4 | 100 |
|  | 合计 |  |  |  | 33425 | 70332 | 266 | 636 |  |  |  |  |

附表2 区域社会经济基本情况统计表

| 乡（镇） 名称 | 土地面积 （km2） | 人口 （人） | 耕地面积 （公顷） | 地区生产总值（万元） | 粮食总产量 （t） | 固定资产 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梓镇 |  | 21559 | 1066 |  | 3265.7 |  |
| 宝山镇 |  | 7484 | 835 |  | 1771.1 |  |
| 渤海镇 |  | 14795 | 186 |  | 991.6 |  |
| 汤河口镇 |  | 5592 | 652 |  | 2008.0 |  |
| 雁栖镇 |  | 32775 | 329 |  | 365.7 |  |
| 喇叭沟门满族乡 |  | 5041 | 743 |  | 1280.5 |  |
| 长哨营满族乡 |  | 5123 | 824 |  | 1574.3 |  |
| 琉璃庙镇 |  | 3909 | 396 |  | 860.1 |  |
| 九渡河镇 |  | 14686 | 190 |  | 513.2 |  |
| 怀北镇 |  | 21859 | 473 |  | 844.6 |  |
| 怀柔镇 |  | 33403 | 690 |  | 507.1 |  |
| 注：细化到乡（镇）； |  |  |  |  |  |  |

注：数据来源于《北京怀柔区统计年鉴—2023》

附表3 历年山洪灾害损失统计表

| 年 份 | 受灾 面积 （万亩） | 成灾 面积 （万亩） | 死亡 （人） | 冲毁 房屋 （间） | 冲毁 耕地 （亩） | 冲毁 果树 （棵） | 冲毁 柴树 （棵） | 减产 粮食 （万kg） | 经济损失 （当年价） （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 10.7 | — | — | 891 | — | — | — | — | — |
| 1950 | 6.76 | 6.32 | 4 | 2230 | 3373 |  |  | 283.83 | 38.32 |
| 1954 | 12.45 | 8.34 | 2 | 70 | 350 | 8300 | 12000 | 804 | 78.29 |
| 1956 | 16.94 | 7.70 |  | 276 | 6138 | 37000 |  | 429 | 148.18 |
| 1958 | 1.59 | — | 2 | 305 | 3700 | — | 240 | — | 107.13 |
| 1959 | 5.84 | 3.25 | 2 | 83 |  |  | 6200 | 510 | 54.38 |
| 1968 | 1.58 | 0.81 |  | 119 |  |  |  | — | 13.85 |
| 1969 | 8.0 | 1.80 | 89 | 974 | — | — |  | 1250 | 16965 |
| 1972 | 3.44 | 1.33 | 39 | 984 | — | — |  | — | 7302 |
| 1973 | 10.81 | 1.43 | 6 | 380 | 6800 | 30 |  | — | 41.82 |
| 1974 | 2.59 | 1.60 | 10 | 129 | 8870 |  |  | — | 413.19 |
| 1976 | 6.10 | 2.01 |  |  | — |  |  | 426.0 | 113.50 |
| 1982 | 0.235 | 0.235 | 1 |  | 800 |  | 23000 | — | 15.89 |
| 1985 | 0.026 | 0.026 |  |  | 100 | 2000 | 6000 | — | 14.1 |
| 1986 | 0.036 | 0.036 | 1 |  | 282 | 1690 | 14000 | 5.0 | 16.5 |
| 1990 | 3.12 | 0.734 |  |  | 300 |  |  | — | 400 |
| 1991 | 3.790 | 3.79 | 16 | 385 | 22500 | 429000 |  | 1710 | 12000 |
| 1994 | 2.164 | 0.764 |  |  | 545 |  |  | 150.0 | 360.0 |
| 1996 | 1.010 | 1.01 |  | 20 | 110 | 10000 | 5000 | 150.0 | 170.55 |
| 1998 | 6.898 | 5.006 |  | 234 | 15400 |  | 218300 | 127.6 | 9965.1 |
| 合 计 | 104.079 | 46.191 | 172 | 7080 | 69268 | 488020 | 284740 | 5845.43 | 48217.8 |

注：数据来源于《怀柔水旱灾害》

附表4 山洪灾害危险区基本情况表

| 乡（镇） 名称 | 村庄 名称 | 所涉及人口 （人） | 所涉及户数 （户） | 耕地面积 （亩） | 房屋 （间） | 固定资产 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山 | 郑栅子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 温栅子 | 2 | 1 |  |  |  |
| 宝山 | 下栅子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 道德坑南台子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 四道窝铺新房 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 四道河 | 11 | 6 |  |  |  |
| 宝山 | 道德坑 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 阳坡 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 松树台 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 四道窝铺 | 8 | 4 |  |  |  |
| 宝山 | 碾子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 菜树甸 | 10 | 5 |  |  |  |
| 宝山 | 三块石 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 江村 | 8 | 5 |  |  |  |
| 宝山 | 西黄梁 | 8 | 5 |  |  |  |
| 宝山 | 对石 | 13 | 6 |  |  |  |
| 宝山 | 超梁子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 养鱼池 | 0 | 0 |  |  |  |
| 宝山 | 宝山寺 | 7 | 4 |  |  |  |
| 宝山 | 大黄木厂 | 4 | 2 |  |  |  |
| 宝山 | 小黄木厂 | 1 | 1 |  |  |  |
| 宝山 | 下坊白河南 | 0 | 0 |  |  |  |
| 渤海镇 | 庄户 | 17 | 8 |  |  |  |
| 渤海镇 | 大榛峪 | 8 | 5 |  |  |  |
| 渤海镇 | 洞台 | 10 | 3 |  |  |  |
| 渤海镇 | 三岔 | 10 | 3 |  |  |  |
| 渤海镇 | 铁矿峪 | 0 | 0 |  |  |  |
| 渤海镇 | 洞台 | 10 | 3 |  |  |  |
| 渤海镇 | 田仙峪 | 12 | 5 |  |  |  |
| 渤海镇 | 慕田峪 | 3 | 1 |  |  |  |
| 渤海镇 | 辛营 | 0 | 0 |  |  |  |
| 渤海镇 | 渤海所 | 7 | 3 |  |  |  |
| 渤海镇 | 龙泉庄 | 23 | 4 |  |  |  |
| 渤海镇 | 沙峪 | 1 | 1 |  |  |  |
| 渤海镇 | 兴隆城 | 0 | 0 |  |  |  |
| 渤海镇 | 南冶 | 0 | 0 |  |  |  |
| 渤海镇 | 沙峪 | 1 | 1 |  |  |  |
| 渤海镇 | 苇店 | 0 | 2 |  |  |  |
| 渤海镇 | 马道峪 | 3 | 1 |  |  |  |
| 渤海镇 | 三渡河 | 0 | 0 |  |  |  |
| 怀北镇 | 河防口村 | 6 | 2 |  |  |  |
| 怀北镇 | 椴树岭村 | 78 | 16 |  |  |  |
| 怀柔镇 | 甘涧峪 | 0 | 0 |  |  |  |
| 九渡河镇 | 庙上村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 九渡河镇 | 杏树台村 | 33 | 10 |  |  |  |
| 九渡河镇 | 吉寺村 | 10 | 6 |  |  |  |
| 九渡河镇 | 黄坎村 | 18 | 9 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 帽山村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 四道穴村 | 3 | 2 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 胡营村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 孙栅子村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 下河北村 | 2 | 1 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 中榆树店村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 东岔村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 北辛店村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 苗营村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 喇叭沟门村 | 12 | 3 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 官帽山村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 上台子村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 喇叭沟门乡 | 对角沟门村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 梁根 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 西湾子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 后山铺 | 21 | 9 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 柏查子 | 10 | 5 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 长岭沟门 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 得田沟 | 13 | 5 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 西台子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 崎峰茶 | 9 | 6 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 河北 | 0 | 0 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 杨树下 | 4 | 2 |  |  |  |
| 琉璃庙 | 安州坝 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 上王峪 | 2 | 1 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 新王峪 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 沙峪口 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 口头村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 凯甲庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 峪沟村 | 106 | 50 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 一渡河 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 岐庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 东凤山 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 红林 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 前辛庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 一渡河 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 峪口 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 北宅 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 后辛庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 前辛庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 秦家东庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 苏峪口 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 西茶坞 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 前茶坞 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 平义分 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 岐庄 | 0 | 0 |  |  |  |
| 桥梓镇 | 红林 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 庄户沟门 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 大栅子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 银河沟 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 许营 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 黄花甸子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 二号沟门 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 小梁前 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 古石沟门 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 新地 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 大榆树 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 西帽湾 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 连石沟 | 4 | 2 |  |  |  |
| 汤河口 | 卜营 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 大蒲池沟 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 河东 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 汤河口 | 0 | 0 |  |  |  |
| 汤河口 | 东湾子 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 北湾 | 27 | 13 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 大地 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 头道梁 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 大地 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 石片 | 14 | 8 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 神堂峪 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 官地 | 3 | 3 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 神堂峪 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 长元 | 32 | 9 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 莲花池 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 北湾 | 27 | 13 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 大地 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 头道梁 | 0 | 0 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 西栅子 | 5 | 3 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 八道河 | 6 | 1 |  |  |  |
| 雁栖镇 | 交界河 | 9 | 5 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 二道河村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 二道河村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 八道河村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 七道河 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 老沟门 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 东辛店村 | 5 | 3 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 七道梁 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 四道河村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 古洞沟村 | 0 | 0 |  |  |  |
| 长哨营乡 | 遥岭村 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 636 | 266 |  |  |  |

附表5 监测站点分布表

| 序号 | 监测站名称 | 所属乡镇 | 所在位置 | 雨量监测 |  | 预警广播 | 隶属单位 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 简易 | 自动 |  |  |  |  |
| 1 | 梁根 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 田志军 | 15901133603 |
| 2 | 甘涧峪 | 怀柔镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 李承韦 | 13910953652 |
| 3 | 上王峪 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王学永 | 13716128745 |
| 4 | 新王峪 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 赵永涛 | 13911416364 |
| 5 | 沙峪口 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 陈洪全 | 13701121891 |
| 6 | 帽山村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 彭明华 | 13241673309 |
| 7 | 四道穴村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 彭明堂 | 13693026705 |
| 8 | 胡营村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 彭兴忠 | 13716563020 |
| 9 | 孙栅子村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 孙玉生 | 13701021321 |
| 10 | 下河北村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 马彦春 | 13466556177 |
| 11 | 中榆树店村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 彭兴利 | 13683252570 |
| 12 | 二道河村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 彭兴月 | 13520755569 |
| 13 | 东岔村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 孟益栋 | 13911936689 |
| 14 | 北辛店村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 崔秀全 | 13718282330 |
| 15 | 苗营村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 陈振林 | 13911419616 |
| 16 | 喇叭沟门村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 梁江龙 | 13601360231 |
| 17 | 官帽山村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 袁宝清 | 13801290227 |
| 18 | 郑栅子 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 郑维志 | 13683354106 |
| 19 | 温栅子 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 李艳军 | 13716332195 |
| 20 | 下栅子 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 张久臣 | 15110075504 |
| 21 | 道德坑南台子 | 宝山 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 高国民 | 13910397951 |
| 22 | 二道河村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 彭兴月 | 13520755569 |
| 23 | 八道河村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 彭兴九 | 13716018687 |
| 24 | 四道窝铺新房 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘桂生 | 13911416430 |
| 25 | 上台子村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 张凤林 | 13911024850 |
| 26 | 对角沟门村 | 喇叭沟门乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 季文才 | 13911832503 |
| 27 | 七道河 | 长哨营乡 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 王威 | 13910657223 |
| 28 | 老沟门 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘术祥 | 13716365932 |
| 29 | 东辛店村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 王恩贵 | 13699213065 |
| 30 | 七道梁 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 李生华 | 13716061976 |
| 31 | 四道河 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 曹克付 | 13716493879 |
| 32 | 道德坑 | 宝山 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 王明义 | 13426351787 |
| 33 | 阳坡 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 高国民 | 13910397951 |
| 34 | 松树台 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 温学成 | 13716300065 |
| 35 | 四道窝铺 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 宋元明 | 13701177915 |
| 36 | 碾子 | 宝山 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 刘桂生 | 13911416430 |
| 37 | 菜树甸 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 张为和 | 13910649098 |
| 38 | 三块石 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李起林 | 13716061719 |
| 39 | 江村 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 于书义 | 13911259341 |
| 40 | 西黄梁 | 宝山 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 王占才 | 13716218899 |
| 41 | 对石 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 任乐珍 | 13716851319 |
| 42 | 天河（超梁子） | 宝山 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 李伟光 | 15810900988 |
| 43 | 养鱼池 | 宝山 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 于福贵 | 13716308651 |
| 44 | 宝山寺 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 于永奇 | 13716561322 |
| 45 | 四道河村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘长明 | 13716355655 |
| 46 | 庄户沟门 | 汤河口 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 刘凤库 | 13801066156 |
| 47 | 大栅子水库 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 王兴义 | 13716558340 |
| 48 | 银河沟水库 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 于振骑 | 13716241784 |
| 49 | 许营 | 汤河口 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王爱清 | 13911779641 |
| 50 | 黄花甸子 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 于荣利 | 13910526839 |
| 51 | 二号沟门 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 李德忠 | 13911018514 |
| 52 | 小梁前 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 彭明福 | 13520315799 |
| 53 | 古石沟门 | 汤河口 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 张云生 | 13716933861 |
| 54 | 新地 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 刘志清 | 13910448733 |
| 55 | 大榆树 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 杜建华 | 13716317276 |
| 56 | 西帽湾 | 汤河口 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 崔文章 | 13716625483 |
| 57 | 古洞沟村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 张玖林 | 13691278886 |
| 58 | 连石沟 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 崔家良 | 13436958898 |
| 59 | 卜营水库 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 卜大勇 | 13716313840 |
| 60 | 大蒲池沟 | 汤河口 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王宗军 | 13601274361 |
| 61 | 河东 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘志敏 | 13241568834 |
| 62 | 汤河口 | 汤河口 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘延才 | 13241688178 |
| 63 | 遥岭村 | 长哨营乡 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 彭兴勇 | 13911370408 |
| 64 | 东湾子 | 汤河口 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 郑庆生 | 13716933868 |
| 65 | 大黄木厂 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 姜顺军 | 13681491982 |
| 66 | 小黄木厂 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李万国 | 13716480716 |
| 67 | 下坊白河南 | 宝山 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 孙洪祥 | 13810820610 |
| 68 | 西湾子 | 琉璃庙 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 刘立金 | 13716336711 |
| 69 | 后山铺 | 琉璃庙 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 池德秋 | 13241240722 |
| 70 | 柏查子 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 薄振林 | 13716016658 |
| 71 | 长岭沟门 | 琉璃庙 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 于振奎 | 13552781366 |
| 72 | 得田沟 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 韩晶 | 13601204924 |
| 73 | 西台子 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 高海龙 | 13161471921 |
| 74 | 崎峰茶 | 琉璃庙 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 常文生 | 13810903350 |
| 75 | 河北 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘长悦 | 13911839659 |
| 76 | 北湾 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 杜文利 | 13911069216 |
| 77 | 大地 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李超 | 13601314161 |
| 78 | 头道梁 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 黄守义 | 13161469388 |
| 79 | 杨树下 | 琉璃庙 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 单秀娥 | 13716118234 |
| 80 | 大地 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李超 | 13601314191 |
| 81 | 石片 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 商仲莲 | 13241361368 |
| 82 | 神堂峪 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 任峥 | 13716780918 |
| 83 | 官地 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 毛明星 | 13611300513 |
| 84 | 庙上村 | 九渡河镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王淑正 | 18600573828 |
| 85 | 杏树台 | 九渡河镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 王俊雄 | 13910016513 |
| 86 | 庄户 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王明海 | 13716426190 |
| 87 | 大榛峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 赵军 | 13910335227 |
| 88 | 洞台 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王大江 | 13810227913 |
| 89 | 三岔 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 刘秀英 | 13716231958 |
| 90 | 铁矿峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 付自录 | 13716098136 |
| 91 | 洞台 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王大江 | 13810227913 |
| 92 | 河防口村 | 怀北镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王加顺 | 13501362678 |
| 93 | 神堂峪 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 任峥 | 13716780918 |
| 94 | 长元 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李秉柱 | 13911160068 |
| 95 | 莲花池 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 常俊英 | 13701136112 |
| 96 | 田仙峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 邵辉 | 13671258288 |
| 97 | 慕田峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李连廷 | 13901384572 |
| 98 | 辛营 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 金明义 | 13651187701 |
| 99 | 渤海所 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 刘玉岭 | 13911839890 |
| 100 | 龙泉庄 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 沈连福 | 13716027263 |
| 101 | 沙峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王志远 | 13241502008 |
| 102 | 口头村 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 翁顺利 | 13911520516 |
| 103 | 凯甲庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 刘成田 | 13716186605 |
| 104 | 兴隆城 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 阮玉忠 | 13699259802 |
| 105 | 南冶 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 李然 | 15001220021 |
| 106 | 沙峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王志远 | 13241502008 |
| 107 | 苇店 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 杨飞 | 13716027493 |
| 108 | 马道峪 | 渤海镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 张建林 | 13716706050 |
| 109 | 三渡河 | 渤海镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 杨健 | 13810384206 |
| 110 | 吉寺村 | 九渡河镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 王再东 | 13910100676 |
| 111 | 黄坎村 | 九渡河镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 杜保海 | 13801072616 |
| 112 | 峪沟村 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 阮福军 | 13716191256 |
| 113 | 一渡河 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 宋秀英 | 13716186827 |
| 114 | 岐庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 李永明 | 13439784969 |
| 115 | 东凤山 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 鲍永亮 | 13601073888 |
| 116 | 红林 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 丁志敏 | 13911760813 |
| 117 | 前辛庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 蒋学成 | 13716203784 |
| 118 | 一渡河 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 宋秀英 | 13716186827 |
| 119 | 峪口 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 李树平 | 18601922688 |
| 120 | 北宅水库 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 阮福俊 | 15650705518 |
| 121 | 后辛庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 杨贵春 | 13011190388 |
| 122 | 前辛庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 蒋学成 | 13716203784 |
| 123 | 秦家东庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 吴楠 | 13811868468 |
| 124 | 苏峪口 | 桥梓镇 | 村委会 | √ | √ | √ | 怀柔区水务局 | 郑建成 | 13641254240 |
| 125 | 苏峪口水库 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 唐德清 | 13701029746 |
| 126 | 前茶坞 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 刘立强 | 13683032101 |
| 127 | 平义分 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 王如良 | 13717747007 |
| 128 | 岐庄 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 李永明 | 13439784969 |
| 129 | 红林 | 桥梓镇 | 村委会 | √ |  | √ | 怀柔区水务局 | 丁志敏 | 13911760813 |
| 130 | 安州坝 | 琉璃庙 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 张海春 | 13716081558 |
| 131 | 枣树林 | 怀北镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 于春生 | 13501133786 |
| 132 | 北湾 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 杜文利 | 13911069216 |
| 133 | 大地 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 李超 | 13601314191 |
| 134 | 头道梁 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 黄守义 | 13161469388 |
| 135 | 西栅子 | 雁栖镇 | 村委会 | √ |  |  | 怀柔区水务局 | 卢天录 | 13501021700 |
| 136 | 八道河 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 常宝强 | 13716142536 |
| 137 | 交界河 | 雁栖镇 | 村委会 | √ | √ |  | 怀柔区水务局 | 石万泉 | 13501257750 |

附表6 监测站与预警对象关联表

| 序号 | 山洪沟名称 | 所属乡镇 | 用于直接预警的监测站 |  |  | 准备转移雨量指标 |  | 立即转移雨量指标 |  | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自动雨量站 | 自动水位站 | 简易雨量站 | 预警时段 | 预警指标 （mm） | 预警时段 | 预警指标（mm） |  |  |
| 1 | 琉璃河2上游 | 琉璃庙 |  |  | 梁根 | 1h | 52 |  |  | 田志军 | 15901133603 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 90 |  |  |  |  |
| 2 | 小泉河 | 怀柔镇 | 甘涧峪 | 甘涧峪 | 甘涧峪 | 1h | 68 | 1h | 95 | 李承韦 | 13910953652 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 102 | 3h | 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 132 | 6h | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 203 | 24h | 283 |  |  |
| 3 | 白浪河 | 桥梓镇 |  |  | 上王峪 |  |  |  |  | 王学永 | 13716128745 |
| 4 | 帽山沟 | 喇叭沟门满族乡 | 帽山村 |  | 帽山村 | 1h | 防洪现状大于百年 |  |  | 彭明华 | 13241673309 |
|  |  |  |  |  |  | 2h |  |  |  |  |  |
| 5 | 胡营沟 | 喇叭沟门满族乡 |  |  | 四道穴村 | 1h | 56 | 1h | 78 | 彭明堂 | 13693026705 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 82 | 3h | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 104 | 6h | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 115 | 12h | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 128 | 24h | 178 |  |  |
| 6 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |  |  | 喇叭沟门村 | 1h | 50 |  |  | 梁江龙 | 13601360231 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孙栅子村 |  | 孙栅子村 |  |  |  |  | 孙玉生 | 13701021321 |
| 7 | 汤河上游 | 长哨营乡 |  |  | 二道河村 | 1h | 100 |  |  | 彭兴月 | 13520755569 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七道河 |  | 七道河 | 1h | 48 | 1h | 67 | 王威 | 13910657223 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 73 | 3h | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 96 | 6h | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 105 | 12h | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 116 | 24h | 161 |  |  |
|  |  | 喇叭沟门满族乡 |  |  | 四道穴 | 1h | 56 | 1h | 78 | 彭明堂 | 13693026705 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 82 | 3h | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 104 | 6h | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 115 | 12h | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 128 | 24h | 178 |  |  |
| 8 | 大甸子东沟 | 喇叭沟门满族乡 | 东岔村 |  | 东岔村 | 1h | 42 | 1h | 58 | 孟益栋 | 13911936689 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 60 | 3h | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 76 | 6h | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 84 | 12h | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 94 | 24h | 130 |  |  |
| 9 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |  |  | 北辛店村 | 1h | 防洪现状大于百年 |  |  | 崔秀全 | 13718282330 |
|  |  |  |  |  |  | 2h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苗营村 | 1h | 95 |  |  | 陈振林 | 13911419616 |
|  |  |  |  |  |  | 2h | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喇叭沟门 | 1h | 73 |  |  | 梁江龙 | 13601360231 |
|  |  |  |  |  |  | 2h | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4h | 103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 官帽山村 | 1h | 50 |  |  | 袁宝清 | 13801290227 |
|  |  |  |  |  |  | 2h | 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4h | 100 |  |  |  |  |
| 10 | 温栅子沟 | 宝山镇 | 道德坑 |  | 郑栅子 | 1h | 50 |  |  | 郑维志 | 13683354106 |
|  |  |  |  |  |  | 2h | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温栅子 | 1h | 50 |  |  | 李艳军 | 13716332195 |
|  |  |  |  |  | 下栅子道德坑 | 2h | 65 |  |  | 张久臣 | 15110075504 |
| 11 | 二道河东沟 | 长哨营乡 |  |  | 二道河村 | 1h | 100 |  |  | 彭兴月 | 13520755569 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 130 |  |  |  |  |
| 12 | 八道河后沟 | 长哨营乡 |  |  | 八道河 |  |  |  |  | 彭兴九 | 13716018687 |
| 13 | 四窝铺北沟 | 宝山镇 |  |  | 四道窝铺新房 |  |  |  |  | 刘桂生 | 13911416430 |
| 14 | 对角沟 | 喇叭沟门满族乡 |  |  | 上台子 | 1h | 62 | 1h | 86 | 张凤林 | 13911024850 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 91 | 3h | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 116 | 6h | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 127 | 12h | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 140 | 24h | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  | 对角沟门村 |  |  |  |  | 季文才 | 13911832503 |
| 15 | 七道河西沟 | 长哨营乡 | 七道河村 |  | 七道河村 |  |  |  |  | 王威 | 13910657223 |
| 16 | 老沟 | 长哨营乡 |  |  | 老沟门村 | 1h | 50 |  |  | 刘术祥 | 13716365932 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 100 |  |  |  |  |
| 17 | 东辛店沟 | 长哨营乡 |  |  | 东辛店 | 1h | 34 | 1h | 47 | 王恩贵 | 13699213065 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 50 | 3h | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 65 | 6h | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 76 | 12h | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 90 | 24h | 125 |  |  |
| 18 | 七道梁沟 | 长哨营乡 |  |  | 七道梁 | 1h | 65 | 1h | 90 | 李生华 | 13716061976 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 104 | 3h | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 140 | 6h | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 160 | 12h | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 181 | 24h | 252 |  |  |
| 19 | 天河 | 宝山镇 |  |  | 西黄梁西银钩 |  |  |  |  | 王占才 | 13716218899 |
|  |  |  |  |  | 对石 | 1h | 62 | 1h | 86 | 任乐珍 | 13716851319 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 99 | 3h | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 134 | 6h | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 150 | 12h | 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 170 | 24h | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四道窝铺 | 1h | 31 | 1h | 43 | 宋元明 | 13701177915 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 42 | 3h | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 52 | 6h | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 60 | 12h | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 68 | 24h | 95 |  |  |
| 20 | 汤河东沟下游 | 长哨营乡 |  |  | 四道河 | 1h | 45 | 1h | 63 | 曹克付 | 13716493879 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 71 | 3h | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 94 | 6h | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 106 | 12h | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 120 | 24h | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  | 遥岭 | 1h | 60 | 1h | 75 | 彭兴勇 | 13911370408 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 87 | 3h | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 88 | 6h | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 97 | 12h | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 110 | 24h | 137 |  |  |
| 21 | 庄户沟 | 汤河口镇 |  |  | 庄户沟门 |  |  |  |  | 刘凤库 | 13801066156 |
|  |  |  | 二号沟门 |  | 二号沟门 |  |  |  |  | 李德忠 | 13911018514 |
|  |  |  |  |  | 黄花甸子 |  |  |  |  | 于荣利 | 13910526839 |
|  |  |  |  |  | 许营 |  |  |  |  | 王爱清 | 13911779641 |
|  |  |  | 银河沟 | 银河沟 | 银河沟 |  |  |  |  | 于振骑 | 13716241784 |
|  |  |  | 大栅 | 大栅 | 大栅子 | 1h | 防洪现状大于百年 |  |  | 王兴义 | 13716558340 |
|  |  |  |  |  | 小梁前 |  |  |  |  | 彭明福 | 13520315799 |
| 22 | 古石沟 | 汤河口镇 |  |  | 古石沟门 | 1h | 50 | 1h | 70 | 张云生 | 13716933861 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 79 | 3h | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 106 | 6h | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 120 | 12h | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 135 | 24h | 188 |  |  |
| 23 | 黑柳沟 | 汤河口镇 | 新地 |  | 新地 | 1h | 37 | 1h | 52 | 刘志清 | 13910448733 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 57 | 3h | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 74 | 6h | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 84 | 12h | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 94 | 24h | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大榆树 |  |  |  |  | 杜建华 | 13716317276 |
|  |  |  |  |  | 西帽湾 |  |  |  |  | 崔文章 | 13716625483 |
| 24 | 古洞沟 | 长哨营乡 |  |  | 古洞沟村 | 1h | 60 | 1h | 75 | 张玖林 | 13691278886 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 68 | 3h | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 69 | 6h | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 76 | 12h | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 86 | 24h | 107 |  |  |
| 25 | 连石沟 | 汤河口镇 |  |  | 连石沟 | 1h | 55 | 1h | 77 | 崔家良 | 13436958898 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 86 | 3h | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 116 | 6h | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 132 | 12h | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 152 | 24h | 211 |  |  |
| 26 | 卜营沟 | 汤河口镇 |  |  | 卜营 |  |  |  |  | 卜大勇 | 13716313840 |
| 27 | 大蒲池沟 | 汤河口镇 |  |  | 河东 | 1h | 65 | 1h | 90 | 刘志敏 | 13241568834 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 104 | 3h | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 140 | 6h | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 160 | 12h | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 181 | 24h | 252 |  |  |
| 28 | 汤河下游 | 汤河口镇 |  |  | 汤河口 | 1h | 47 | 1h | 66 | 刘延才 | 13241688178 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 71 | 3h | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 92 | 6h | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 110 | 12h | 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 123 | 24h | 171 |  |  |
| 29 | 汤河东沟上游 | 长哨营乡 |  |  | 遥岭村 | 1h | 60 | 1h | 75 | 彭兴勇 | 13911370408 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 87 | 3h | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 88 | 6h | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 97 | 12h | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 110 | 24h | 137 |  |  |
| 30 | 科汰沟 | 汤河口镇 | 东湾子 |  | 东湾子 | 1h | 40 | 1h | 50 | 郑庆生 | 13716933868 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 48 | 3h | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 64 | 6h | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 72 | 12h | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 80 | 24h | 100 |  |  |
| 31 | 黄木厂沟 | 宝山镇 |  |  | 小黄木厂老村 |  |  |  |  | 李万国 | 13716480716 |
| 32 | 西湾子沟 | 琉璃庙 |  |  | 西湾子 | 1h | 60 | 1h | 75 | 刘立金 | 13716336711 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 90 | 3h | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 117 | 6h | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 137 | 12h | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 160 | 24h | 200 |  |  |
| 33 | 琉璃庙南沟 | 琉璃庙 | 后山铺 |  | 后山铺 | 1h | 55 |  |  | 池德秋 | 13241240722 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柏查子 |  |  |  |  | 薄振林 | 13716016658 |
| 34 | 长岭沟 | 琉璃庙 | 长岭沟门 |  | 长岭沟门 | 1h | 76 | 1h | 95 | 于振奎 | 13552781366 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 35 | 得田沟 | 琉璃庙 |  |  | 得田沟 |  |  |  |  | 韩晶 | 13601204924 |
| 36 | 崎峰茶东沟 | 琉璃庙 |  |  | 西台子 | 1h | 50 |  |  | 高海龙 | 13161471921 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 崎峰茶 |  | 崎峰茶 | 1h | 76 | 1h | 95 | 常文生 | 13810903350 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 37 | 河北沟 | 琉璃庙 |  |  | 河北 | 1h | 76 | 1h | 95 | 刘长悦 | 13911839659 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 38 | 杨树下南沟 | 琉璃庙 | 杨树下 |  | 杨树下 | 1h | 76 | 1h | 95 | 单秀娥 | 13716118234 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大地 |  |  |  |  | 李超 | 13601314191 |
| 39 | 雁栖河上游 | 雁栖镇 | 石片 |  | 石片 |  |  |  |  | 商仲莲 | 13241361368 |
|  |  |  |  |  | 官地 | 1h | 防洪现状大于百年 |  |  | 毛明星 | 13611300513 |
|  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 神堂峪村 | 1h | 76 | 1h | 95 | 任峥 | 13716780918 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 245 |  |  |
| 40 | 东沟 | 九渡河镇 | 杏树台 |  |  | 1h | 40 | 1h | 50 | 王俊雄 | 13910016513 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 48 | 3h | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 64 | 6h | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 72 | 12h | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 80 | 24h | 100 |  |  |
| 41 | 怀沙河上游 | 渤海镇 |  |  | 庄户村 |  |  |  |  | 王明海 | 13716426190 |
|  |  |  |  |  | 大榛峪村 | 1h | 76 | 1h | 95 | 赵军 | 13910335227 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 42 | 洞台沟 | 渤海镇 |  |  | 三岔村 | 1h | 76 | 1h | 95 | 刘秀英 | 13716231958 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
|  |  |  | 铁矿峪村 |  | 铁矿峪村 |  |  |  |  | 付自录 | 13716098136 |
| 43 | 石匣子河 | 怀北镇 |  |  | 河防口村 | 1h | 76 | 1h | 95 | 王加顺 | 13501362678 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 44 | 长园河 | 雁栖镇 | 莲花池 |  | 莲花池 | 1h | 76 | 1h | 95 | 常俊英 | 13701136112 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  | 长元村 | 1h | 65 |  |  | 李秉柱 | 13911160068 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 120 |  |  |  |  |
| 45 | 辛营西沟 | 渤海镇 |  |  | 田仙峪村 |  |  |  |  | 邵辉 | 13671258288 |
| 46 | 龙泉沟 | 渤海镇 | 沙峪 |  |  | 1h | 76 | 1h | 95 | 王志远 | 13241502008 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 126 | 3h | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 127 | 6h | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 140 | 12h | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 143 | 24h | 179 |  |  |
| 47 | 怀沙河下游 | 桥梓镇 |  |  | 口头村 | 1h | 43 | 1h | 59 | 翁顺利 | 13911520516 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 61 | 3h | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 76 | 6h | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 96 | 12h | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 111 | 24h | 154 |  |  |
|  |  |  | 铠甲庄 | 铠甲庄 | 凯甲庄 |  |  |  |  | 刘成田 | 13716186605 |
| 48 | 兴隆沟 | 渤海镇 |  |  | 兴隆城 | 1h | 76 | 1h | 95 | 阮玉忠 | 13699259802 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南冶 |  |  |  |  | 李然 | 15001220021 |
|  |  |  | 沙峪 |  | 沙峪 |  |  |  |  | 王志远 | 13241502008 |
| 49 | 三渡河沟 | 渤海镇 | 四渡河 |  | 苇店 |  |  |  |  | 杨飞 | 13716027493 |
|  |  |  |  |  | 马道峪 |  |  |  |  | 张建林 | 13716706050 |
|  |  |  |  |  | 三渡河 |  |  |  |  | 杨健 | 13810384206 |
| 50 | 吉寺沟 | 九渡河镇 |  |  | 吉寺村 | 1h | 36 | 1h | 49 | 王再东 | 13910100676 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 52 | 3h | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 67 | 6h | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 84 | 12h | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 98 | 24h | 136 |  |  |
| 51 | 黄坎村沟 | 九渡河镇 | 黄坎村 |  | 黄坎村 | 1h | 35 | 1h | 49 | 杜保海 | 13801072616 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 51 | 3h | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 65 | 6h | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 82 | 12h | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 95 | 24h | 132 |  |  |
| 52 | 峪沟 | 桥梓镇 | 峪沟 |  | 峪沟 | 1h | 76 | 1h | 95 | 阮福军 | 13716191256 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 53 | 渡河村沟 | 桥梓镇 | 一渡河 |  | 一渡河 | 1h | 65 | 1h | 91 | 宋秀英 | 13716186827 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 99 | 3h | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 129 | 6h | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 169 | 12h | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 201 | 24h | 279 |  |  |
| 54 | 前辛庄沟 | 桥梓镇 |  |  | 岐庄 |  |  |  |  | 李永明 | 13439784969 |
|  |  |  |  |  | 东凤山 |  |  |  |  | 鲍永亮 | 13601073888 |
|  |  |  |  |  | 红林 | 1h | 84 | 1h | 117 | 丁志敏 | 13911760813 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 130 | 3h | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 172 | 6h | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 227 | 12h | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 272 | 24h | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  | 前辛庄 |  |  |  |  | 蒋学成 | 13716203784 |
| 55 | 怀河下游 | 桥梓镇 | 一渡河 |  | 一渡河 | 1h | 65 | 1h | 91 | 宋秀英 | 13716186827 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 99 | 3h | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 129 | 6h | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 169 | 12h | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 201 | 24h | 279 |  |  |
|  |  |  | 峪口 |  | 峪口 | 1h | 42 | 1h | 58 | 李树平 | 18601922688 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 61 | 3h | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 78 | 6h | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 99 | 12h | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 115 | 24h | 159 |  |  |
|  |  |  | 北宅 | 北宅水库 | 北宅 |  |  |  |  | 阮福俊 | 15650705518 |
|  |  |  |  |  | 后辛庄 |  |  |  |  | 杨贵春 | 13011190388 |
|  |  |  |  |  | 前辛庄 |  |  |  |  | 蒋学成 | 13716203784 |
|  |  |  |  |  | 秦家东庄 |  |  |  |  | 吴楠 | 13811868468 |
| 56 | 牤牛河3 | 桥梓镇 | 苏峪口 | 苏峪口水库 | 苏峪口 | 1h | 67 | 1h | 92 | 郑建成 | 13641254240 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 100 | 3h | 139 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 130 | 6h | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 170 | 12h | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 201 | 24h | 279 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西茶坞 |  |  |  |  | 唐德清 | 13701029746 |
|  |  |  |  |  | 前茶坞 |  |  |  |  | 刘立强 | 13683032101 |
|  |  |  |  |  | 平义分 |  |  |  |  | 王如良 | 13717747007 |
|  |  |  |  |  | 岐庄 |  |  |  |  | 李永明 | 13439784969 |
| 57 | 琉璃河2下游 | 琉璃庙 |  |  | 安州坝 |  |  |  |  | 张海春 | 13716081558 |
| 58 | 沙河上游 | 怀北镇 |  |  | 椴树岭 | 1h | 76 | 1h | 95 | 于春生 | 13501133786 |
|  |  |  |  |  |  | 3h | 120 | 3h | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6h | 148 | 6h | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12h | 172 | 12h | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24h | 204 | 24h | 255 |  |  |
| 59 | 雁栖河中游 | 雁栖镇 |  |  | 北湾 |  |  |  |  | 杜文利 | 13911069216 |
|  |  |  |  |  | 大地村 |  |  |  |  | 李超 | 13601314191 |
|  |  |  | 头道梁 |  | 头道梁 |  |  |  |  | 黄守义 | 13161469388 |
|  |  |  |  |  | 西栅子 |  |  |  |  | 卢天录 | 13501021700 |
|  |  |  | 八道河 |  | 八道河 |  |  |  |  | 常宝强 | 13716142536 |
|  |  |  | 交界河 | 交界河 | 交界河 |  |  |  |  | 石万泉 | 13501257750 |

附表7 怀柔区2025年山洪沟道责任制

| 序号 | 山洪沟道名称 | 涉及乡镇 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 涉及村庄 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 沟道巡查责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琉璃河2上游 | 琉璃庙 | 张金亚 | 副镇长 | 13511002365 | 梁根 | 田志军 | 村书记 | 15901133603 | 杨景安 | 13681046930 |
| 2 | 小泉河 | 怀柔镇 | 翟文岩 | 镇长 | 13161518920 | 甘涧峪 | 李承韦 | 副镇长 | 13910953652 | 李保权 | 13801227275 |
| 3 | 白浪河 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 上王峪 | 王学永 | 村书记 | 13716128745 | 王学永 | 13716128745 |
|  |  |  |  |  |  | 新王峪 | 赵永涛 | 村书记 | 13911416364 | 赵永涛 | 13911416364 |
|  |  |  |  |  |  | 沙峪口 | 陈洪全 | 第一书记 | 13701121891 | 陈洪全 | 13701121891 |
| 4 | 帽山沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 帽山村 | 彭明华 | 村书记 | 13241673309 | 彭明华 | 13241673309 |
|  |  |  |  |  |  | 四道穴村 | 彭明堂 | 村书记 | 13693026705 | 彭明堂 | 13693026705 |
| 5 | 胡营沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 胡营村 | 彭兴忠 | 村书记 | 13716563020 | 彭兴忠 | 13716563020 |
| 6 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 孙栅子村 | 孙玉生 | 村书记 | 13701021321 | 孙玉生 | 13701021321 |
|  |  |  |  |  |  | 下河北村 | 马彦春 | 村书记 | 13466556177 | 马彦春 | 13466556177 |
|  |  |  |  |  |  | 中榆树店村 | 彭兴利 | 村书记 | 13683252570 | 彭兴利 | 13683252570 |
| 7 | 汤河上游 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 二道河村 | 彭兴月 | 村书记、主任 | 13520755569 | 彭兴月 | 13520755569 |
| 8 | 大甸子东沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 东岔村 | 孟益栋 | 村书记 | 13911936689 | 孟益栋 | 13911936689 |
| 9 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 北辛店村 | 崔秀全 | 村书记 | 13718282330 | 崔秀全 | 13718282330 |
|  |  |  |  |  |  | 苗营村 | 陈振林 | 村书记 | 13911419616 | 陈振林 | 13911419616 |
|  |  |  |  |  |  | 喇叭沟门村 | 梁江龙 | 村书记 | 13601360231 | 梁江龙 | 13601360231 |
|  |  |  |  |  |  | 官帽山村 | 袁宝清 | 村书记 | 13801290227 | 袁宝清 | 13801290227 |
| 10 | 温栅子沟 | 宝山 | 王建鑫 | 宝山镇镇长 | 13810328078 | 郑栅子 | 郑维志 | 村书记 | 13683354106 | 李新阳 | 13681225280 |
|  |  |  |  |  |  | 温栅子 | 李艳军 | 村书记 | 13716332195 | 沈文福 | 13716387039 |
|  |  |  |  |  |  | 下栅子 | 张久臣 | 村书记 | 15110075504 | 李凤军 | 13581697376 |
|  |  |  |  |  |  | 道德坑南台子 | 高国民 | 村书记 | 13910397951 | 高国民 | 13910397951 |
| 11 | 二道河东沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 二道河村 | 彭兴月 | 村书记、主任 | 13520755569 | 彭兴月 | 13520755569 |
| 12 | 八道河后沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 八道河村 | 彭兴九 | 村书记、主任 | 13716018687 | 彭兴九 | 13716018687 |
| 13 | 四窝铺北沟 | 宝山 | 王建鑫 | 宝山镇镇长 | 13810328078 | 四道窝铺新房 | 刘桂生 | 村书记 | 13520861292 | 翟秀兰 | 13521943834 |
| 14 | 对角沟 | 喇叭沟门乡 | 田燕龙 | 副乡长 | 13691458948 | 上台子村 | 张凤林 | 村书记 | 13911024850 | 张凤林 | 13911024850 |
|  |  |  |  |  |  | 对角沟门村 | 季文才 | 村书记 | 13911832503 | 季文才 | 13911832503 |
| 15 | 七道河西沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 七道河 | 王威 | 村书记、主任 | 13910657223 | 王威 | 13910657223 |
| 16 | 老沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 老沟门 | 刘术祥 | 村书记、主任 | 13716365932 | 刘术祥 | 13716365932 |
| 17 | 东辛店沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 东辛店村 | 王恩贵 | 村书记、主任 | 13699213065 | 王恩贵 | 13699213065 |
| 18 | 七道梁沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 七道梁 | 李生华 | 村书记、主任 | 13716061976 | 李生华 | 13716061976 |
| 19 | 天河 | 宝山 | 王建鑫 | 宝山镇镇长 | 13810328078 | 四道河 | 王明义 | 村书记 | 13426351787 | 张臣 | 18510902105 |
|  |  |  |  |  |  | 道德坑 | 高国民 | 村书记 | 13910397951 | 李德和 | 13436961059 |
|  |  |  |  |  |  | 阳坡 | 温学成 | 村书记 | 13716300065 | 温学刚 | 13810628469 |
|  |  |  |  |  |  | 松树台 | 宋元明 | 村书记 | 13701177915 | 宋少军 | 13810614801 |
|  |  |  |  |  |  | 四道窝铺 | 刘桂生 | 村书记 | 13520861292 | 杨春维 | 13716542751 |
|  |  |  |  |  |  | 碾子 | 张为合 | 村书记 | 13910649098 | 张为合 | 13910649098 |
|  |  |  |  |  |  | 菜树甸 | 李起林 | 村书记 | 13716061719 | 师建敏 | 15811301686 |
|  |  |  |  |  |  | 三块石 | 于书义 | 村书记 | 13911259341 | 于久学 | 13521914685 |
|  |  |  |  |  |  | 江村 | 杨春福 | 村书记 | 13716919391 | 于占华 | 15801364205 |
|  |  |  |  |  |  | 西黄梁 | 任乐珍 | 村书记 | 13716851319 | 于荣来 | 13716545731 |
|  |  |  |  |  |  | 对石 | 李伟光 | 村书记 | 15810900988 | 于博文 | 15601075513 |
|  |  |  |  |  |  | 超梁子 | 于福贵 | 村书记 | 13716308651 | 侯仕清 | 13716854695 |
|  |  |  |  |  |  | 养渔池 | 于永奇 | 村书记 | 13716561322 | 于庆伊 | 13241377075 |
|  |  |  |  |  |  | 宝山寺 | 刘长明 | 村书记 | 13716355655 | 姜国强 | 13466338580 |
| 20 | 汤河东沟下游 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 四道河村 | 曹克付 | 村书记、主任 | 13716493879 | 曹克付 | 13716493879 |
| 21 | 庄户沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 庄户沟门 | 刘凤库 | 村书记 | 13801066156 | 刘长文 | 13911861810 |
|  |  |  |  |  |  | 大栅子 | 王兴义 | 村书记 | 13716558340 | 杜金玲 | 13691329632 |
|  |  |  |  |  |  | 银河沟 | 于振骑 | 村书记 | 13716241784 | 任庆文 | 15811521888 |
|  |  |  |  |  |  | 许营 | 王爱清 | 村书记 | 13911779641 | 李军 | 13720036413 |
|  |  |  |  |  |  | 黄花甸子 | 于荣利 | 村书记 | 13910526839 | 彭硕 | 13126858158 |
|  |  |  |  |  |  | 二号沟门 | 李德忠 | 村书记 | 13911018514 | 车明军 | 18210710959 |
|  |  |  |  |  |  | 小梁前 | 彭明福 | 村书记 | 13520315799 | 吴国文 | 13716242553 |
| 22 | 古石沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 古石沟门 | 张云生 | 村书记 | 13716933861 | 彭玉江 | 13716436318 |
| 23 | 黑柳沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 新地 | 于春玲 | 村书记 | 13601130895 | 张玉国 | 13811833479 |
|  |  |  |  |  |  | 大榆树 | 杜建华 | 村书记 | 13716317276 | 于庆宏 | 13811253146 |
|  |  |  |  |  |  | 西帽湾 | 崔文章 | 村书记 | 13716625483 | 李子团 | 18516956986 |
| 24 | 古洞沟 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 古洞沟村 | 张玖林 | 村书记、主任 | 13691278886 | 张玖林 | 13691278886 |
| 25 | 连石沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 连石沟 | 崔家良 | 村书记 | 13436958898 | 刘子印 | 18701179842 |
| 26 | 卜营沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 卜营 | 卜大勇 | 村书记 | 13716313840 | 房莹 | 13521537472 |
| 27 | 大蒲池沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 大蒲池沟 | 王宗军 | 村书记 | 13601274361 | 张宗国 | 13439765007 |
|  |  |  |  |  |  | 河东 | 刘志敏 | 村书记 | 13241568834 | 刘海伦 | 13716621343 |
| 28 | 汤河下游 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 汤河口 | 刘延才 | 村书记 | 13241688178 | 崔加会 | 13716498523 |
| 29 | 汤河东沟上游 | 长哨营乡 | 刘永刚 | 副乡长 | 15910367393 | 遥岭村 | 彭兴勇 | 村书记、主任 | 13911370408 | 彭兴勇 | 13911370408 |
| 30 | 科汰沟 | 汤河口 | 刘新 | 副镇长 | 13717576626 | 东湾子 | 郑庆生 | 村书记 | 13716933868 | 郑朝树 | 18500154508 |
| 31 | 黄木厂沟 | 宝山 | 王建鑫 | 宝山镇镇长 | 13810328078 | 大黄木厂 | 姜顺军 | 村书记 | 13681491982 | 姜顺伍 | 13716390136 |
|  |  |  |  |  |  | 小黄木厂 | 李万国 | 村书记 | 13716480716 | 孙进平 | 13716028991 |
|  |  |  |  |  |  | 下坊白河南 | 孙洪祥 | 村书记 | 13810820610 | 孙洪祥 | 13810820610 |
| 32 | 西湾子沟 | 琉璃庙 | 彭兴华 | 副书记 | 18611248098 | 西湾子 | 刘立金 | 村书记 | 13716336711 | 刘棉福 | 13717805188 |
| 33 | 琉璃庙南沟 | 琉璃庙 | 田正杰 | 武装部长 | 13716320031 | 后山铺、柏查子 | 池德秋、薄振林 | 村书记 | 13241240722/13716016658 | 池福中/张宪奎 | 13716770890/18511965153 |
| 34 | 长岭沟 | 琉璃庙 | 寇雪峰 | 人大主席 | 13701006408 | 长岭沟门 | 于振奎 | 村书记 | 13552781366 | 万全金 | 13718560510 |
| 35 | 得田沟 | 琉璃庙 | 寇雪峰 | 人大主席 | 13701006408 | 得田沟 | 韩晶 | 村书记 | 13601204924 | 马继明 | 13716185668 |
| 36 | 崎峰茶东沟 | 琉璃庙 | 刘佳斌 | 组织委员 | 13911771579 | 西台子、崎峰茶 | 高海龙、常文生 | 村书记 | 13161471921/13810903350 | 王建华 /常显起 | 18514514590/15901153144 |
| 37 | 河北沟 | 琉璃庙 | 靳福海 | 副镇长 | 18611033201 | 河北 | 刘长悦 | 村书记 | 13911839659 | 刘海英 | 13716706384 |
|  |  | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 北湾 | 杜文利 | 村书记 | 13911069216 | 许宗坡 | 13716118378 |
|  |  |  |  |  |  | 大地 | 杨井录 | 村委委员 | 13716192649 | 高凤云 | 13601008692 |
|  |  |  |  |  |  | 头道梁 | 黄守义 | 村书记 | 13161469388 | 赵文生 | 13426347123 |
| 38 | 杨树下南沟 | 琉璃庙 | 刘佳斌 | 副镇长 | 13511002365 | 杨树下 | 单秀娥 | 村书记 | 13716118234 | 靳福军 | 13716383609 |
|  |  | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 大地 | 杨井录 | 村委委员 | 13716192649 | 高凤云 | 13601008692 |
| 39 | 雁栖河上游 | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 石片 | 商仲莲 | 村书记 | 13241361368 | 董奎兴 | 13241673939 |
|  |  |  |  |  |  | 神堂峪 | 任峥 | 村书记 | 13716780918 | 徐福禄 | 13716022125 |
|  |  |  |  |  |  | 官地 | 毛明星 | 村书记 | 13611300513 | 毛金青 | 13716464010 |
| 40 | 东沟 | 九渡河镇 | 张文晋 | 副镇长 | 13701138308 | 庙上村 | 王淑正 | 村书记、村主任 | 18600573828 | 王淑正 | 18600573828 |
|  |  |  |  |  |  | 杏树台村 | 王俊雄 | 村书记、村主任 | 13910016513 | 王俊雄 | 13910016513 |
| 41 | 怀沙河上游 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 庄户 | 王明海 | 村书记 | 13716426190 | 岳万凯 | 18513933952 |
|  |  |  |  |  | 13810384206 | 大榛峪 | 赵军 | 村书记 | 13910335227 | 贾金有 | 13716370873 |
|  |  |  |  |  | 13810384206 | 洞台 | 王大江 | 村书记 | 13810227913 | 赵子建 | 15801159131 |
| 42 | 洞台沟 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 三岔 | 刘秀英 | 村书记 | 13716231958 | 刘进海 | 13716849740 |
|  |  |  |  | 副镇长 | 13810384206 | 铁矿峪 | 付自录 | 村书记 | 13716098136 | 付瑞远 | 15210204796 |
|  |  |  |  | 副镇长 | 13810384206 | 洞台 | 王大江 | 村书记 | 13810227913 | 赵子建 | 15801159131 |
| 43 | 石匣子河 | 怀北镇 | 王之帆 | 镇长 | 13701082023 | 河防口村 | 王加顺 | 包村干部 | 13501362678 | 于小春 | 13810819396 |
| 44 | 长园河 | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 神堂峪 | 任峥 | 村书记 | 13716780918 | 徐福禄 | 13716022125 |
|  |  | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 长元 | 李秉柱 | 村书记 | 13911160068 | 贾瑞福 | 13810393682 |
|  |  | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 莲花池 | 常俊英 | 村书记 | 13701136112 | 付立军 | 13716495808 |
| 45 | 辛营西沟 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 田仙峪 | 邵辉 | 村书记 | 13671258288 | 孙自翔 | 13501352675 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 慕田峪 | 李连廷 | 村书记 | 13901384572 | 李凤树 | 13910718803 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 辛营 | 金明义 | 村书记 | 13651187701 | 李荣清 | 18513547037 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 渤海所 | 刘玉岭 | 村书记 | 13911839890 | 鲍显责 | 13146439368 |
| 46 | 龙泉沟 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 龙泉庄 | 沈连福 | 村书记 | 13716027263 | 魏宗祥 | 13716334425 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 沙峪 | 王志远 | 村书记 | 13241502008 | 孙生龙 | 13901337338 |
| 47 | 怀沙河下游 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 口头村 | 翁顺利 | 村书记 | 13911520516 | 翁顺利 | 13911520516 |
|  |  |  |  |  |  | 凯甲庄 | 刘成田 | 村书记 | 13716186605 | 刘成田 | 13716186605 |
| 48 | 兴隆沟 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 兴隆城 | 阮玉忠 | 村书记 | 13699259802 | 王正林 | 13716686251 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 南冶 | 李小利 | 村书记 | 13716126401 | 郭其军 | 15601279589 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 沙峪 | 王志远 | 村书记 | 13241502008 | 孙生龙 | 13901337338 |
| 49 | 三渡河沟 | 渤海镇 | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 苇店 | 杨飞 | 村书记 | 13716027493 | 杨全树 | 13522580663 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 马道峪 | 张建林 | 村书记 | 13716706050 | 曹阳 | 18911298199 |
|  |  |  | 杨健 | 副镇长 | 13810384206 | 三渡河 | 曹朝君 | 村书记 | 13311371422 | 曹宇 | 15810729792 |
| 50 | 吉寺沟 | 九渡河镇 | 张文晋 | 副镇长 | 13701138308 | 吉寺村 | 王再东 | 村书记、村主任 | 13910100676 | 王再东 | 13910100676 |
| 51 | 黄坎村沟 | 九渡河镇 | 张文晋 | 副镇长 | 13701138308 | 黄坎村 | 杜保海 | 村书记、村主任 | 13801072616 | 杜保海 | 13801072616 |
| 52 | 峪沟 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 峪沟村 | 阮福军 | 村书记 | 13716191256 | 阮福军 | 13716191256 |
| 53 | 渡河村沟 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 一渡河 | 宋秀英 | 村书记 | 13716186827 | 宋秀英 | 13716186827 |
| 54 | 前辛庄沟 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 岐庄 | 李永明 | 村书记 | 13439784969 | 李永明 | 13439784969 |
|  |  |  |  |  |  | 东凤山 | 鲍永亮 | 村书记 | 13601073888 | 鲍永亮 | 13601073888 |
|  |  |  |  |  |  | 红林 | 丁志敏 | 村书记 | 13911760813 | 丁志敏 | 13911760813 |
|  |  |  |  |  |  | 前辛庄 | 蒋学成 | 村书记 | 13716203784 | 蒋学成 | 13716203784 |
| 55 | 怀河下游 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 一渡河 | 宋秀英 | 村书记 | 13716186827 | 宋秀英 | 13716186827 |
|  |  |  |  |  |  | 峪口 | 李树平 | 村书记 | 18601922688 | 李树平 | 18601922688 |
|  |  |  |  |  |  | 北宅 | 阮福俊 | 村书记 | 15650705518 | 阮福俊 | 15650705518 |
|  |  |  |  |  |  | 后辛庄 | 杨贵春 | 村书记 | 13011190388 | 杨贵春 | 13011190388 |
|  |  |  |  |  |  | 前辛庄 | 蒋学成 | 村书记 | 13716203784 | 蒋学成 | 13716203784 |
|  |  |  |  |  |  | 秦家东庄 | 刘继承 | 村书记 | 13801137238 | 刘继承 | 13801137238 |
| 56 | 牤牛河3 | 桥梓镇 | 裘实 | 副镇长 | 13716351915 | 苏峪口 | 郑建成 | 村书记 | 13641254240 | 郑建成 | 13641254240 |
|  |  |  |  |  |  | 西茶坞 | 唐德清 | 村书记 | 13701029746 | 唐德清 | 13701029746 |
|  |  |  |  |  |  | 前茶坞 | 刘立强 | 村书记 | 13683032101 | 刘立强 | 13683032101 |
|  |  |  |  |  |  | 平义分 | 王如良 | 村书记 | 13717747007 | 王如良 | 13717747007 |
|  |  |  |  |  |  | 岐庄 | 李永明 | 村书记 | 13439784969 | 李永明 | 13439784969 |
|  |  |  |  |  |  | 红林 | 丁志敏 | 村书记 | 13911760813 | 丁志敏 | 13911760813 |
| 57 | 琉璃河2下游 | 琉璃庙 | 彭兴华 | 副书记 | 18611248098 | 安州坝 | 张海春 | 村书记 | 13716081558 | 彭明银 | 13241564045 |
| 58 | 沙河上游 | 怀北镇 | 王之帆 | 镇长 | 13701082023 | 椴树岭村 | 于春生 | 包村干部 | 13501133786 | 黄学良 | 13716789310 |
| 59 | 雁栖河中游 | 雁栖镇 | 王宇 | 副镇长 | 13601033324 | 北湾 | 杜文利 | 村书记 | 13911069216 | 许宗坡 | 13716118378 |
|  |  |  |  |  |  | 大地 | 杨井录 | 村委委员 | 13716192649 | 高凤云 | 13601008692 |
|  |  |  |  |  |  | 头道梁 | 黄守义 | 村书记 | 13161469388 | 赵文生 | 13426347123 |
|  |  |  |  |  |  | 西栅子 | 卢天录 | 村书记 | 13501021700 | 林 江 | 13716838712 |
|  |  |  |  |  |  | 八道河 | 常宝强 | 村书记 | 13716142536 | 于海英 | 13716202863 |
|  |  |  |  |  |  | 交界河 | 石万泉 | 村书记 | 13501257750 | 杨泉来 | 13693687651 |